| 29차시 | Yocto와 BitBake — 도시를 통째로 짓는 법 ARM Processor 35H · 5일차 1교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  수작업 크로스 빌드의 세 가지 한계(순서·재현·추적)와 빌드 시스템의 해법을 대응시킬 수 있다.

- ☐  Yocto 지형(poky·BitBake·OE-Core·레이어·BSP)의 관계를 지도로 그릴 수 있다.

- ☐  레시피의 최소 요소와 태스크 체인(fetch→…→package), 스탬프·sstate의 원리를 설명할 수 있다.

- ☐  의존 위상정렬과 스탬프 스킵을 갖춘 minibake를 완성해 3패키지 빌드를 검증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| poky |  |
| 레이어(meta-*) |  |
| 레시피(.bb) |  |
| 태스크 체인 |  |
| 스탬프 |  |
| sstate |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 의존 선언들이 만드는 그래프를 엔진은 ______ 정렬로 순서화한다.

- 스탬프 스킵의 계약은 "______이 같으면 다시 하지 않는다"이다.

- BSP 레이어의 예는 meta-______이며, 내일 MACHINE=______-64를 쓴다.

- 변수의 최종값과 유래를 보는 명령은 bitbake ______다.

- 레이어 정신의 한 문장은 "수정 말고 ______"다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 엔진의 심장 이식 — minibake    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H29/minibake.py  ·  code/H29/recipes/*.mb  ·  code/H29/Makefile  ·  code/H29/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H29에서 make check — 골격 상태(정렬·스킵 미구현)의 실패를 채증한다(출발선). |  |
| 2 | TODO 1 toposort 완성: DEPENDS 간선으로 위상정렬 — lib-a → lib-b → app 순서가 로그로 증명되어야 한다. |  |
| 3 | TODO 2 스탬프 스킵 완성: 태스크 완료 시 도장 기록, 재실행 시 도장 있으면 [skip] — 2차 실행이 전부 스킵이어야 한다. |  |
| 4 | make check — 순서·산출물·2차 스킵의 3부 판정, echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 5 | (심화) 소스 변경 감지: SRC 파일 mtime이 도장보다 새로우면 재실행 — 입력 무효화 계약의 한 조각을 추가한다. 커밋: lab29: minibake heart. |  |

완료 기준:

- ☐  빌드 순서가 의존을 존중함이 로그로 증명됨

- ☐  2차 실행 전 태스크 [skip] 확인

- ☐  check 3부 exit 0

- ☐  (심화) 입력 변경 재빌드 시연

주의: minibake는 파이썬 표준 라이브러리만 사용한다(외부 의존 없음). check는 ①의존 순서(로그 등장 순서) ②산출물 존재 ③2차 실행 전 스킵의 3부로 판정한다. 실물 Yocto 빌드는 T-14 사전 캐시 환경에서 시연한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 선언형 빌드가 절차형(수작업 스크립트) 대비 갖는 구조적 이점은?

- 스탬프만으로 부족해 sstate가 등장한 이유는?

- 소스 한 줄 수정 시 재실행 범위가 결정되는 원리는?

- 레이어 우선순위 충돌의 표준 진단 동선은?

- 미니어처가 실물과 등가인 부분과 축약인 부분은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- minibake에 DEPENDS 순환 감지(사이클 오류 보고)를 추가하고 오류 케이스를 작성하라.

- 스탬프를 mtime 대신 입력 파일 해시(sha256) 기반으로 승급해 "터치만 한 파일" 오탐을 제거하라.

- poky의 zlib 레시피를 읽고 미니어처 .mb로 번역한 뒤, 번역 불가 요소 목록(클래스·패키징 등)을 경계표로 작성하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Yocto 공식 문서 허브 — docs.yoctoproject.org

- BitBake 사용자 매뉴얼 — docs.yoctoproject.org/bitbake

- 변수 용어집(Glossary) — docs.yoctoproject.org/ref-manual/variables.html

- meta-raspberrypi 레이어 문서 — meta-raspberrypi.readthedocs.io

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- yoctoproject/poky (미러) — github.com/yoctoproject/poky

- agherzan/meta-raspberrypi — github.com/agherzan/meta-raspberrypi

- siemens/kas — github.com/siemens/kas

영상

- 검색어: "yocto project introduction" — youtube.com/results?search_query=yocto+project+introduction

- 검색어: "bitbake internals" — youtube.com/results?search_query=bitbake+how+it+works

- Yocto Project 공식 채널 — youtube.com/@TheYoctoProject

- 검색어: "yocto sstate cache" — youtube.com/results?search_query=yocto+sstate+cache

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. "무엇"만 선언하면 "언제·어떤 순서로"는 엔진이 그래프에서 계산한다 — 규모가 커져도 사람의 암기가 아니라 선언의 합이 순서를 결정하므로 확장·재현이 성립한다.

Q2. 스탬프는 내 작업대의 스킵만 만든다 — 산출물 자체를 해시로 공유하는 창고가 있어야 팀·CI·신규 환경이 남의 결과를 재사용해 콜드 빌드를 피한다.

Q3. 각 태스크의 입력(소스·설정·의존 산출물) 서명이 바뀌면 그 태스크와 하류의 도장이 무효 — 변경 전파가 그래프를 따라 흐르며 필요한 최소 구간만 다시 돈다.

Q4. bitbake -e로 변수의 최종값과 결정 이력을 전개해 어느 레이어·파일이 덮었는지 확인한다 — 추측 대신 전개 로그를 읽는 것이 규율이다.

Q5. 등가: 의존 DAG 정렬·도장 스킵·레이어식 선언의 논리. 축약: 해시 서명·병렬 실행·패키징·sstate 공유 — 경계를 알아야 실물 문서로의 승급이 정확하다.

## 핵심 용어 예시 답안

- poky — BitBake·OE-Core·기본 레이어를 묶은 참조 배포판 — Yocto 입문의 출발 상자

- 레이어(meta-*) — 레시피·설정의 수평 확장 단위 — BSP·정책·프로젝트를 원본 수정 없이 덧대는 구조

- 레시피(.bb) — 패키지 하나의 조리법 — 이름·의존·소스·태스크(compile/install 등)를 선언한 파일

- 태스크 체인 — 한 레시피가 밟는 표준 공정(fetch→unpack→configure→compile→install→package)

- 스탬프 — 태스크 완료의 기록 — 입력이 같으면 건너뛰는 증분 빌드의 근거

- sstate — 태스크 산출물의 공유 캐시 — 해시로 찾아 재사용하는 재빌드 혁명의 창고