| 30차시 | RPi4 이미지 해부와 조립 — MACHINE 한 줄의 진실 ARM Processor 35H · 5일차 2교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  부팅 파티션 승객 명단(펌웨어·설정 2종·커널·DT·오버레이)의 역할을 부트 체인 위에 배치할 수 있다.

- ☐  config.txt 필수 키와 cmdline.txt 파라미터의 의미를 계약으로 설명할 수 있다.

- ☐  rootfs의 최소 조건(init·필수 트리)과 이미지 타입의 스펙트럼을 구분할 수 있다.

- ☐  스펙대로 부팅 트리를 조립하고, 실 RPi4 DTB에 오버레이를 병합·검증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 부팅 파티션 |  |
| config.txt |  |
| cmdline.txt |  |
| rootfs |  |
| MACHINE |  |
| wic |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 오늘의 config 필수 5키는 enable_uart · kernel · arm_64bit · ______ · ______다.

- cmdline 세 조각은 console=______,115200 · root=______ · rootwait다.

- 커널이 받은 명령줄의 검증 창구는 /proc/______다.

- 실 DTB 안전 3원칙은 원본 ______ · ______트립 검증 · 병합 검증이다.

- 배포 DTB에서 i2c1의 기본 status는 "______"다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 화물칸 조립 — 스펙에서 실물까지    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H30/Makefile  ·  code/H30/vendor/bcm2711-rpi-4-b.dtb  ·  code/H30/templates/*.txt  ·  code/H30/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H30에서 make init — 뼈대 트리 생성과 실 DTB 사본 배치를 확인하고, make check로 골격 실패를 채증한다. |  |
| 2 | config.txt 완성: 필수 5키 + 각 줄 이유 주석(주석 없는 키는 채점 감점 — 최소주의 규율). |  |
| 3 | cmdline.txt 완성: 한 줄 3조각 — 개행이 섞이면 1부가 잡아낸다. |  |
| 4 | overlays/i2c1-on.dts 작성·컴파일: H20 문법으로 status="okay" 필름 — make check 3부가 실 DTB 병합으로 판정한다. |  |
| 5 | (심화) 두 번째 필름: uart0에 arm35,assembled 마커 속성을 덧대 병합 확인 — 32차시 예습. 커밋: lab30: cargo assembled. |  |

완료 기준:

- ☐  1부(승객·선언문) PASS

- ☐  2부(실물 라운드트립) PASS

- ☐  3부(disabled→okay 병합) PASS — exit 0

- ☐  (심화) 마커 필름 병합 확인

주의: 실 DTB는 vendor/에 동봉(재현성)하며 make fetch로 갱신할 수 있다. 모든 작업은 사본에서 수행하고 원본은 읽기 전용으로 둔다. SD 굽기·실부팅은 실보드 세션 절차서(README 실기 절)와 T-14 점검을 따른다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 두 선언문의 혼동이 "침묵의 실패"가 되는 이유는?

- dtoverlay= 한 줄이 실행하는 20차시의 그림은?

- 라운드트립 검증이 실물 작업의 관문인 이유는?

- 최소 rootfs 철학의 세 가지 배당은?

- 오늘 수작업이 BSP 자동화보다 먼저인 교육적 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- check에 config.txt 금지 키 목록(예: 오타 유형) 검사를 추가해 오탐·미탐 케이스를 설계하라.

- 우리 dtbo 두 장(i2c1-on + uart0 마커)을 연쇄 병합하고 순서 의존성 유무를 실험·보고하라.

- 실보드에서 dtoverlay= 지시로 우리 필름을 로더가 병합하게 하고, /proc/device-tree로 3중 검증(시뮬·수동병합·실부팅)을 완성하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- RPi 공식 부트·config.txt 문서 — raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html

- 커널 파라미터(cmdline) 목록 — kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html

- Yocto 이미지·wic 문서 — docs.yoctoproject.org

- meta-raspberrypi 문서(재방문) — meta-raspberrypi.readthedocs.io

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- raspberrypi/firmware — boot/의 원산지 — github.com/raspberrypi/firmware

- agherzan/meta-raspberrypi(재방문) — github.com/agherzan/meta-raspberrypi

- rauc/rauc — A/B 업데이트 — github.com/rauc/rauc

영상

- 검색어: "raspberry pi boot partition explained" — youtube.com/results?search_query=raspberry+pi+boot+partition

- 검색어: "yocto raspberry pi image" — youtube.com/results?search_query=yocto+raspberry+pi

- 검색어: "embedded ota a/b update" — youtube.com/results?search_query=embedded+ab+update

- Raspberry Pi 공식 채널 — youtube.com/@RaspberryPi

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 독자가 다르기 때문 — 로더는 모르는 커널 파라미터를, 커널은 로더 키를 무시하거나 오해한다. 오류 메시지 없이 의도만 증발하므로, 파일-독자 대응표가 제1 방어선이다.

Q2. 로더가 overlays/에서 dtbo를 찾아 base DTB에 병합해 최종 한 장을 커널에 전달하는 흐름 — fragment/target 문법의 소비자가 바로 이 줄이다.

Q3. 받은 바이너리가 손상·불완전하면 이후 모든 병합·해석이 오염된다 — dtc 역·재컴파일 왕복으로 무결을 먼저 관측하는 것이 27차시 "측정기 먼저 검증"의 파일판이다.

Q4. 부팅 시간 단축, 공격 표면 축소, 검증 비용 감소 — "무엇을 뺄 것인가"가 신뢰성·보안·속도를 동시에 사는 임베디드의 기본 전략이다.

Q5. 자동화가 실패했을 때 열어볼 내부를 아는 사람만 진단이 가능하다 — 스펙을 손으로 재현한 경험이 MACHINE 한 줄 뒤의 블랙박스를 화이트박스로 바꾼다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 부팅 파티션 — 펌웨어·설정·커널·DT가 실리는 FAT 파티션 — GPU 로더가 읽는 화물칸

- config.txt — 커널 이전에 GPU 로더가 읽는 선언문 — 적재·하드웨어·오버레이 지시의 언어

- cmdline.txt — 부트로더가 커널에 건네는 한 줄 파라미터 — 콘솔·루트 지정 등 커널의 첫 명령줄

- rootfs — 루트 파일시스템 — 첫 프로세스(init)와 기본 트리를 담은 뿌리

- MACHINE — 빌드 표적 보드의 선언(local.conf) — BSP 레이어를 호출해 화물칸 조립을 자동화

- wic — 파티션 레이아웃까지 포함한 부팅 매체 이미지를 만드는 Yocto 도구(개념 등록)