| 02차시 | 임베디드 시스템의 구조 ARM Processor 35H · 1일차 2교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  임베디드 시스템을 하드웨어·소프트웨어 계층 구조로 그릴 수 있다.

- ☐  MCU, MPU, SoC, SBC를 기준(코어·MMU·OS·형태)으로 구분하고 예시를 들 수 있다.

- ☐  전원부터 애플리케이션까지의 부트 체인 6단계를 나열하고, 증상별 1차 점검 지점을 고를 수 있다.

- ☐  MDS2450과 RPi4를 6계층 표로 비교해 두 장비의 구조적 차이를 설명할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| SoC |  |
| SBC |  |
| 부트 체인(Boot chain) |  |
| MMIO |  |
| Device Tree |  |
| TOPS |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 임베디드의 핵심 제약 6종: 실시간성, ______, 비용, 크기, ______, 보안/유지보수.

- 소프트웨어 스택(아래→위): Hardware → ______ → Bootloader → ______ → Middleware → Application.

- MCU/MPU 판별 질문: "______가 있어 가상메모리 기반 리눅스를 돌릴 수 있는가?"

- RPi4 부트 특이점: Boot ROM 다음에 ______ 부트로더가 오고, ______ 펌웨어(start4.elf)가 초기화를 주도한다.

- AI HAT+ 시리즈 TOPS: 13 / ______ / ______(AI HAT+ 2).

# 4. 실습 워크시트

실습명: 6계층 비교표 만들기    권장 시간: 11분

실습 파일: code/H02/sysinfo.sh  ·  code/H02/compare_template.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H02/sysinfo.sh를 내 PC(WSL/리눅스)에서 실행해 로그를 만든다. |  |
| 2 | 강사 제공 RPi4 계정으로 ssh 접속(또는 강사 화면 관찰) 후 같은 스크립트를 실행한다. |  |
| 3 | code/H02/compare_template.md를 열고 두 로그를 근거로 6계층 표의 빈칸을 채운다. |  |
| 4 | 부팅 실패 1차 점검 카드(무반응/배너만/커널멈춤/부팅후이상)를 자신의 말로 4줄 완성한다. |  |
| 5 | 표와 카드, 로그 2개를 커밋한다: lab02: layer table + sysinfo logs. |  |

완료 기준:

- ☐  내 PC와 RPi4의 아키텍처(x86_64/aarch64)가 표에 기록됨

- ☐  6계층 각 층에 두 장비의 실체가 1개 이상 채워짐

- ☐  점검 카드 4줄이 증상→층 매핑으로 작성됨

- ☐  로그 2개가 저장소에 존재

주의: RPi4 접속이 안 되면 강사 배포 로그 파일로 표를 채우되, "직접 실행 못함"을 표에 명시한다 — 사실대로 기록하는 것이 감점이 아니라 원칙이다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- MCU/MPU 판별 질문과 이유를 쓰라.

- 부트 체인 6단계는?

- Boot ROM 배너 후 멈춤의 1차 의심 지점은?

- SBC와 SoC의 관계(RPi4 예)는?

- AI HAT+ 계열 TOPS 세 등급은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 집/회사의 공유기 제품명을 찾아 SoC 모델을 검색하고 6계층 표를 채워라(출처 링크 필수).

- RPi5 + AI HAT+로 "출입 인원 카운팅" 시스템을 만든다고 가정하고, 지배 제약 2개와 부품 선택 근거를 5줄로 써라.

- raspberrypi/firmware 저장소에서 start4.elf 최근 커밋 메시지 1개를 읽고 무엇이 바뀌었는지 한 줄 요약하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Raspberry Pi Documentation (하드웨어·부트) — raspberrypi.com/documentation

- BCM2711 Peripherals 데이터시트 — datasheets.raspberrypi.com

- Arm Cortex-A/R/M 프로파일 소개 — arm.com/architecture/cpu

- S3C2450 데이터시트(강의 배포본) — 사내 경로 확인 — project_sources/

GitHub

- raspberrypi/firmware (부트 파일 실체) — github.com/raspberrypi/firmware

- raspberrypi/linux (커널 소스) — github.com/raspberrypi/linux

- hailo-ai/hailo-rpi5-examples — github.com/hailo-ai/hailo-rpi5-examples

- u-boot 공식 미러 — github.com/u-boot/u-boot

영상

- Raspberry Pi 공식 채널 (AI Kit/HAT 데모) — youtube.com/@RaspberryPi

- Arm 공식 채널 — Ethos NPU 소개 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "Raspberry Pi 5 boot sequence" — youtube.com/results?search_query=raspberry+pi+5+boot

- 검색어: "embedded linux boot process" — youtube.com/results?search_query=embedded+linux+boot

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. "MMU가 있어 리눅스급 가상메모리 OS를 돌릴 수 있는가?" MMU 유무가 메모리 보호·프로세스 격리·리눅스 구동 가능성을 가르는 실질 경계이기 때문이다.

Q2. 전원/리셋 → Boot ROM → 펌웨어/2차 로더 → 부트로더 → 커널 → Init/애플리케이션.

Q3. 부트 매체/2차 로더 단계. ROM은 살아 있으므로 SD·플래시의 로더 이미지 손상, 파티션·핀 설정을 먼저 본다.

Q4. RPi4라는 SBC 보드 위에 BCM2711이라는 SoC가 올라가 있으며, SBC는 SoC에 전원·메모리·커넥터를 더해 제품화한 것이다.

Q5. 13 TOPS(Hailo-8L), 26 TOPS(Hailo-8), 40 TOPS(AI HAT+ 2).

## 핵심 용어 예시 답안

- SoC — CPU 코어와 메모리컨트롤러·주변장치 IP를 한 칩에 통합한 시스템 온 칩

- SBC — SoC에 전원·메모리·커넥터를 더해 보드 제품으로 완성한 단일보드컴퓨터

- 부트 체인(Boot chain) — 전원/리셋→Boot ROM→2차 로더→부트로더→커널→Init/앱으로 이어지는 기동 단계의 연쇄

- MMIO — 장치 레지스터를 메모리 주소 공간에 매핑해 load/store로 제어하는 방식(3차시 심화)

- Device Tree — 하드웨어 구성을 커널에 전달하는 기술서 데이터(20·28차시 상세)

- TOPS — 초당 테라 연산 횟수. NPU 추론 성능의 대표 지표