| 03차시 | 프로세서·레지스터·버스·메모리 ARM Processor 35H · 1일차 3교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  Fetch-Decode-Execute 사이클로 프로세서의 기본 동작을 설명할 수 있다.

- ☐  레지스터·캐시·DRAM·플래시의 위치와 속도 차이를 대략적 수치로 비교할 수 있다.

- ☐  버스의 3요소(주소·데이터·제어)와 대역폭 계산식을 말할 수 있다.

- ☐  MMIO의 개념을 설명하고, C의 volatile 포인터가 왜 필요한지 이유를 들 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| PC(Program Counter) |  |
| GPR |  |
| 대역폭(Bandwidth) |  |
| 메모리 계층 |  |
| MMIO |  |
| volatile |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 프로세서 기본 사이클: ______ → Decode → ______ (+ Mem/WB).

- 대표 지연(사이클): 레지스터 1, L1 약 ______, L2 약 12, DRAM 약 ______.

- 이론 대역폭 = 데이터폭(바이트) × ______ × 클럭당 전송횟수.

- ARM은 별도 I/O 명령 대신 ______ 방식으로 장치를 제어하며, 이때 포인터에는 ______가 필요하다.

- 리틀엔디안: ______ 주소에 ______ 바이트가 먼저 저장된다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 내 시스템의 속도 계층 조사    권장 시간: 11분

실습 파일: code/H03/meminfo.c  ·  code/H03/survey.sh  ·  code/H03/hierarchy_table.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H03/meminfo.c를 gcc로 빌드·실행하고 출력 전체를 evidence/day1/meminfo_pc.log로 저장한다. |  |
| 2 | code/H03/survey.sh를 실행해 lscpu의 캐시 항목(L1d/L1i/L2/L3)과 free -h를 로그로 남긴다. |  |
| 3 | 메모리 계층 조사표(compare 표)에 내 PC 값(캐시 용량·RAM)을 기입한다. RPi4 열은 강사 로그로 채운다. |  |
| 4 | endian 확인 줄의 의미를 워크북에 자신의 말 2문장으로 정리한다. |  |
| 5 | 커밋: lab03: meminfo + cache survey. |  |

완료 기준:

- ☐  meminfo 출력에 sizeof·주소 3종·endian이 모두 보인다

- ☐  조사표에 최소 L1/L2/RAM 값이 채워졌다

- ☐  endian 설명 2문장이 워크북에 있다

- ☐  로그 2개가 push되어 있다

주의: lscpu 캐시 표기(K/M 단위)와 free -h의 단위를 혼동하지 말 것. 값이 안 보이는 항목은 "미표기"로 기록한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- FDE에서 PC의 역할은?

- 레지스터가 캐시보다 빠른 구조적 이유는?

- 32bit·100MHz·1전송/클럭의 이론 대역폭은?

- volatile 누락 시 문제는?

- 0x11223344의 리틀엔디안 저장 순서는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- sizeof 출력을 32비트로도 얻어보라: gcc -m32(가능 환경) 또는 내일 배울 크로스 32비트로 비교표를 만들어라.

- 스마트폰 AP 1종의 공개 캐시 구성(L1/L2/L3 or SLC)을 조사해 오늘 표에 한 열 추가하라(출처 필수).

- DGX Spark 제품 페이지에서 메모리 용량·대역폭 수치를 찾아 "로컬 200B 모델"과의 관계를 3문장으로 설명하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm Learn: Memory model 입문 — developer.arm.com/documentation

- What every programmer should know about memory (고전) — people.freebsd.org/~lstewart/articles/cpumemory.pdf

- lscpu·free 매뉴얼(man7) — man7.org/linux/man-pages

- ARM 아키텍처 참조 매뉴얼 목록 — developer.arm.com/architectures

GitHub

- Compiler Explorer(웹) — 코드→어셈 즉시 확인 — godbolt.org

- lmbench (전통 메모리 지연 측정 도구) — github.com/intel/lmbench

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- util-linux (lscpu 소스) — github.com/util-linux/util-linux

영상

- 검색어: "memory hierarchy explained" — youtube.com/results?search_query=memory+hierarchy

- 검색어: "little endian big endian" — youtube.com/results?search_query=endianness+explained

- Arm 공식 — 아키텍처 기초 재생목록 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "MMIO memory mapped IO" — youtube.com/results?search_query=memory+mapped+io

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. Fetch 단계에서 PC가 가리키는 주소의 명령을 인출하고, 실행 후 PC는 다음 명령으로 증가한다. 분기·예외는 이 PC 값을 바꿔 흐름을 전환한다.

Q2. CPU 코어 내부 데이터패스에 직접 연결되어 버스·태그 비교 같은 접근 절차가 없기 때문이다.

Q3. 4바이트 × 100M = 400MB/s.

Q4. 컴파일러가 반복 읽기를 캐시된 값으로 대체하거나 쓰기를 재배치·제거해, 실제 장치 상태와 코드 동작이 어긋난다(폴링 무한루프, 제어 누락 등).

Q5. 낮은 주소부터 44 33 22 11.

## 핵심 용어 예시 답안

- PC(Program Counter) — 다음에 인출할 명령의 주소를 담는 특수 레지스터. 분기·예외는 PC를 바꾸는 사건

- GPR — 연산 피연산자·결과를 담는 일반 목적 레지스터(ARM 32비트에선 r0~r12)

- 대역폭(Bandwidth) — 단위 시간당 전송 가능한 데이터량. 폭×클럭×전송횟수로 근사

- 메모리 계층 — 레지스터-캐시-DRAM-스토리지로 이어지는 속도·용량 트레이드오프 구조

- MMIO — 장치 레지스터를 메모리 주소에 매핑해 load/store로 제어하는 방식

- volatile — 해당 접근을 컴파일러가 재배치·제거하지 못하게 막는 C 한정자. MMIO 필수