| 04차시 | Legacy와 Modern 개발환경 설정 ARM Processor 35H · 1일차 4교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  크로스 컴파일의 개념(호스트≠타깃)과 필요 이유를 설명할 수 있다.

- ☐  Ubuntu(WSL2 포함)에 크로스 툴체인·QEMU·디버거를 설치하고 버전을 검증할 수 있다.

- ☐  hello.c를 네이티브와 aarch64 크로스로 각각 빌드해 file 명령과 QEMU로 확인할 수 있다.

- ☐  VS Code를 원격·임베디드 개발용으로 구성(핵심 확장 6종)할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 크로스 컴파일 |  |
| triplet |  |
| QEMU 유저모드 |  |
| -static |  |
| gdb-multiarch |  |
| 러너(Runner) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- triplet 해석: aarch64-______-______  = 타깃CPU-OS-ABI.

- 베어메탈 툴체인 접두어는 arm-______-eabi- 이며, none은 ______가 없다는 뜻이다.

- 바이너리 아키텍처 확인 명령: ______ ./hello_a64.

- WSL2 성능 수칙: 프로젝트는 ______ 파일시스템에 두고, /mnt/c 아래 빌드는 피한다.

- GitHub Arm 러너 라벨: ubuntu-24.04-______ , windows-11-______.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 툴체인 구축과 이중 실행 증명    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H04/setup_ubuntu.sh  ·  code/H04/verify_toolchain.sh  ·  code/H04/hello.c · Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | bash setup_ubuntu.sh 실행(이미 설치돼 있으면 버전 출력만 확인). |  |
| 2 | bash verify_toolchain.sh 로 5개 도구 버전을 evidence/day1/verify_toolchain.log에 기록. |  |
| 3 | make run 으로 hello_x86 실행 → file hello_a64 → qemu-aarch64 실행까지 출력 캡처. |  |
| 4 | 1차시 check_env.sh를 다시 실행해 MISSING이 사라진 diff를 확인한다. |  |
| 5 | 커밋: lab04: toolchain verified, hello on x86+a64. |  |

완료 기준:

- ☐  verify 로그에 gcc(cross 2종)·qemu 2종·gdb 버전이 있다

- ☐  hello 출력 2종에서 machine 값이 서로 다르다

- ☐  file 결과에 ARM aarch64 문구가 있다

- ☐  check_env 재실행 로그가 커밋에 포함됐다

주의: sudo 권한이 없는 환경이면 설치 로그에 사유를 남기고 강의장 공용 계정으로 이후 단계를 진행한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- triplet 세 부분의 의미는?

- 아키텍처 판별 최속 명령은?

- -static을 쓰는 이유는?

- WSL2에서 Yocto 본빌드 비권장 이유 2가지는?

- 무료 공개저장소용 Arm 러너 라벨 예는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- Makefile에 arm-linux-gnueabihf 32비트 타깃(cross32)을 추가하고 file 출력 차이를 표로 정리하라.

- hello.c에 컴파일 시각(__DATE__/__TIME__) 출력을 추가하되, AI 제안→검증→ai_log 기록의 3단계를 지켜라.

- .github/workflows/arm.yml 초안을 작성해 ubuntu-24.04-arm에서 make cross가 도는지 공개 저장소로 실험하라(성공 스크린샷).

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm GNU Toolchain 공식 다운로드·문서 — developer.arm.com/Tools and Software/GNU Toolchain

- QEMU 공식 문서(user/system 모드) — qemu.org/docs/master

- Microsoft WSL 공식 문서 — learn.microsoft.com/windows/wsl

- GitHub Actions 러너 문서(arm64 라벨) — docs.github.com/actions

GitHub

- qemu/qemu 소스 — github.com/qemu/qemu

- actions/partner-runner-images (Arm 이미지) — github.com/actions/partner-runner-images

- microsoft/vscode-cpptools — github.com/microsoft/vscode-cpptools

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

영상

- 검색어: "cross compilation explained" — youtube.com/results?search_query=cross+compilation

- 검색어: "QEMU user mode arm" — youtube.com/results?search_query=qemu+user+mode

- GitHub 공식 채널(Actions 소개) — youtube.com/@GitHub

- Arm Software Developers — 툴체인 세션 — youtube.com/@ArmSoftwareDevelopers

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. aarch64(타깃 CPU 아키텍처) - linux(타깃 OS) - gnu(ABI/라이브러리 규약). 이 조합이 맞아야 산출물이 타깃에서 실행된다.

Q2. file ./바이너리 — "ELF 64-bit … ARM aarch64" 등으로 즉시 표시된다.

Q3. qemu 유저모드가 타깃용 동적 라이브러리를 찾지 못해 생기는 실행 실패를 피하기 위해, 필요한 라이브러리를 바이너리에 포함시킨다.

Q4. ① 대규모 I/O·디스크 사용에서 성능·공간 제약이 큼 ② 파일시스템 특성(케이스 민감성·경로) 차이로 재현성 문제가 생길 수 있음. 따라서 네이티브 Ubuntu를 주 빌드 호스트로 삼는다.

Q5. ubuntu-24.04-arm (또는 ubuntu-22.04-arm, windows-11-arm).

## 핵심 용어 예시 답안

- 크로스 컴파일 — 호스트에서 타깃(다른 아키텍처)용 실행파일을 만드는 컴파일 방식

- triplet — 툴체인 접두어 규칙: 타깃CPU-OS-ABI (예: aarch64-linux-gnu-)

- QEMU 유저모드 — 전체 시스템이 아니라 단일 리눅스 바이너리를 명령 번역으로 실행하는 QEMU 모드

- -static — 필요 라이브러리를 실행파일 안에 포함시키는 링크 옵션 — 에뮬 실행을 단순화

- gdb-multiarch — 여러 아키텍처 대상을 지원하는 GDB 빌드 — 크로스 디버깅의 기본기

- 러너(Runner) — CI 작업을 실제로 수행하는 실행 머신. arm64 러너는 Arm CPU에서 네이티브 실행