| 05차시 | ARM 아키텍처와 프로파일의 진화 ARM Processor 35H · 1일차 5교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  ARM 아키텍처 주요 마디(v4T·v5TE·v7·v8-A·v9-A)의 대표 특징을 연결할 수 있다.

- ☐  A·R·M 프로파일의 목적 차이와 대표 코어·용도를 매칭할 수 있다.

- ☐  아키텍처-마이크로아키텍처-구현(라이선스 모델 포함)의 3층 관계를 설명할 수 있다.

- ☐  2025~26년 제품 지형(Lumex·X2 Elite·Neoverse·GB10 등)을 계보 위에 배치할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 프로파일(A/R/M) |  |
| AArch64 |  |
| SVE2 |  |
| SME2 |  |
| CSS |  |
| 아키텍처 라이선스 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 굵은 마디 5: v4T(______ 명령) → v5TE(______ 확장) → v7(프로파일 ______) → v8-A(______) → v9-A(SVE2·______).

- 프로파일 판별: 리눅스? → ______ / 마감시간? → ______ / µA·원칩? → ______.

- 3층 구조: ______(규격) → 마이크로아키텍처(______ 설계) → 구현(실제 ______).

- 연간 갱신: 2024=v9.6 키워드 ______, 2025=v9.7 키워드 ______-bit 데이터형.

- SME2 공개 효과: AI 작업 최대 ______배, 음성 지연 ______배 개선(발표 수치).

# 4. 실습 워크시트

실습명: 내 기기 계보 카드 만들기    권장 시간: 15분

실습 파일: code/H05/features.sh  ·  code/H05/lineage_card.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H05/features.sh를 내 리눅스(WSL)와 (가능하면) RPi4에서 실행해 CPU 플래그를 수집한다. |  |
| 2 | 자기 스마트폰·노트북 AP 1종을 골라 공식 스펙에서 코어 구성·아키텍처 버전을 조사한다(출처 링크). |  |
| 3 | code/H05/lineage_card.md 양식에 [기기명–SoC–코어–아키텍처 마디–프로파일–근거 링크]를 채운다. |  |
| 4 | 계보 그림(다섯 마디)에 오늘 조사한 기기와 우리 보드 2종을 화살표로 배치해 사진으로 남긴다. |  |
| 5 | 커밋: lab05: lineage card + cpu flags. |  |

완료 기준:

- ☐  features.sh 로그에 Features/flags 줄이 캡처됨

- ☐  카드의 6개 필드가 출처와 함께 채워짐

- ☐  계보 그림 사진 1장이 저장소에 있음

- ☐  조원 카드 1장에 검증 코멘트를 남김

주의: 스마트폰 AP 정보는 제조사 공식 페이지·칩 벤더 브리프를 1순위 출처로 하고, 위키·커뮤니티 수치는 "참고"로만 표기한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 다섯 마디 한 줄 특징은?

- 프로파일 판별 질문 3종은?

- 라이선스 차이(예시 포함)는?

- SVE2 vs SME2 한 단어 구분은?

- v9.6/v9.7 대표 키워드는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- Compiler Explorer에서 동일 C 루프를 armv8-a와 +sve2 옵션으로 비교해 벡터 명령 등장 여부를 캡처·해석하라.

- Snapdragon X2 Elite 제품 브리프에서 코어 구성·캐시·대역폭을 찾아 DGX Spark GB10과 비교표를 만들어라(용도 차이 3줄 결론).

- "64-bit only" 전환을 다룬 Arm 공식 자료를 찾아, 32비트 앱 생태계에 주는 영향 5줄 에세이를 써라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Learn the Architecture — A-profile 개요 — arm.com/architecture/learn-the-architecture/a-profile

- A-Profile Developments 2025 (v9.7 공식 요약) — developer.arm.com/community/arm-community-blogs

- Armv9-A 소개 페이지 — arm.com/architecture/cpu/a-profile/armv9

- Lumex CSS 제품 페이지 — arm.com/products/mobile/lumex-compute-subsystems

GitHub

- KleidiAI — SME2를 앱까지 잇는 다리 — github.com/ARM-software/kleidiai

- ARM-software/abi-aa (ABI 공식 문서 저장소) — github.com/ARM-software/abi-aa

- llvm/llvm-project (아키 지원 커밋 관찰) — github.com/llvm/llvm-project

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

영상

- Arm 공식 — Lumex/Unlocked 발표 영상 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "Armv9 SVE2 SME explained" — youtube.com/results?search_query=armv9+sme2

- 검색어: "ARM history documentary" — youtube.com/results?search_query=arm+cpu+history

- Qualcomm 공식 — Snapdragon X2 세션 — youtube.com/@Qualcomm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. v4T: Thumb 16비트 압축 명령 도입 / v5TE: ARM9 세대·DSP(E) 확장 / v7: A·R·M 프로파일 분리와 NEON / v8-A: AArch64 64비트 개국 / v9-A: SVE2·SME와 CCA 보안의 AI 시대 개편.

Q2. A: 리눅스(가상메모리 OS)가 도는가? R: 마감시간·기능안전 보장이 1순위인가? M: 초저전력·원칩·즉응 인터럽트가 핵심인가?

Q3. 아키텍처 라이선스는 ISA 규격만 받아 코어를 자체 설계(Apple M, Qualcomm Oryon). IP 라이선스는 Arm 설계 코어(Cortex/C1)를 받아 칩에 통합(대다수 SoC). CSS는 코어+주변을 검증 묶음으로 받는 상위 형태다.

Q4. SVE2=벡터, SME2=행렬.

Q5. v9.6: 칩렛(CSA·AMBA CHI C2C). v9.7: 6-bit 데이터형 SVE/SME 명령.

## 핵심 용어 예시 답안

- 프로파일(A/R/M) — 용도별 설계 노선: A(고성능·MMU), R(실시간·안전), M(저전력 MCU)

- AArch64 — ARMv8-A에서 도입된 64비트 실행 상태·명령 체계(9차시 상세)

- SVE2 — 길이 가변 벡터 연산 확장 2세대 — 데이터 병렬 처리

- SME2 — 행렬 연산 전용 확장 2세대 — 온디바이스 AI 가속의 핵심(Lumex C1 탑재)

- CSS — 검증된 CPU·GPU·인터커넥트 묶음 IP 제품(Lumex CSS, Neoverse CSS)

- 아키텍처 라이선스 — ISA 규격만 받아 코어를 자체 설계할 수 있는 최상위 라이선스(Apple·Oryon)