| 06차시 | ARMv5TE Programmer's Model ARM Processor 35H · 1일차 6교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  r0~r15 각 레지스터의 관례적 역할(특히 SP·LR·PC)을 설명할 수 있다.

- ☐  CPSR의 플래그(N·Z·C·V)와 제어 비트(I·F·T, 모드 필드)의 의미를 구분할 수 있다.

- ☐  모드별 뱅크드 레지스터의 존재 이유를 예외 처리 관점에서 설명할 수 있다.

- ☐  QEMU+GDB로 어셈블리 한 줄 실행 전후의 레지스터·플래그 변화를 관찰·기록할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| CPSR |  |
| 뱅크드 레지스터 |  |
| S 접미사 |  |
| CMP |  |
| 리터럴 풀 |  |
| stepi |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 지정석 3인방: r13=______, r14=______, r15=______.

- 플래그 4형제: N=______, Z=Zero, C=______, V=______.

- 예외 진입 시 이전 CPSR은 각 모드의 ______에 보관된다.

- ARM 상태에서 PC를 읽으면 현재 명령 주소 + ______ 이다(원인: ______ 파이프라인).

- FIQ가 r8~r12 전용 뱅크를 갖는 목적: 레지스터 ______ 시간을 없애 최속 응답.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 레지스터 변화 3장면 채집    권장 시간: 17분

실습 파일: code/H06/regs_demo.s  ·  code/H06/Makefile  ·  code/H06/gdb_cheat.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H06에서 make 실행(as·ld·qemu 자동) 후 별도 터미널에서 gdb-multiarch로 접속한다. |  |
| 2 | 장면①: adds 실행 전후 i r 로 r2와 CPSR 캡처 — Z·N 판독을 주석으로 적는다. |  |
| 3 | 장면②: subs 실행 후 N=1 이 되는 것을 확인하고 r3 값(0xFFFFFFFE)의 의미를 한 줄 해석한다. |  |
| 4 | 장면③: mov r4,pc 실행 후 r4 − (해당 명령 주소) 를 계산해 +8 가설을 판정한다. |  |
| 5 | 세 장면 로그를 evidence/day1/gdb_h06.log로 저장·커밋: lab06: three register scenes. |  |

완료 기준:

- ☐  로그에 i r 출력 3회 이상과 각 장면 해석 주석이 있다

- ☐  CPSR 16진값을 NZCV로 풀어 쓴 계산이 1회 이상 있다

- ☐  +8 판정 결과(참/보정값)가 명시돼 있다

- ☐  짝 학생과 상호 로그 검증 서명

주의: gdb 프롬프트가 멈춘 듯 보이면 QEMU 쪽 -g 대기 상태를 먼저 확인한다. 두 터미널(qemu/gdb)의 역할을 로그 파일에 구분해 기록한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- SP·LR·PC의 번호와 역할은?

- CMP가 남기는 것/버리는 것은?

- FIQ 전용 r8~r12의 이유는?

- mov r4,pc 직후 r4는?

- 0x80000013 해석은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- adds r2,r0,r1 에서 r0=0xFFFFFFFF, r1=1일 때 NZCV를 예측하고 GDB로 검증하라(캐리와 제로의 동시 발생).

- Thumb 상태(T=1) 진입을 bx 명령으로 실험 설계해 보라 — 성공/실패와 관찰 로그를 남긴다(10차시 선행 탐구).

- AArch64 gdb(info registers)에서 cpsr 대신 무엇이 보이는지 qemu-aarch64 -g로 확인해 32/64 비교 메모를 작성하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- ARM926EJ-S Technical Reference Manual — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- ARMv5 Architecture Reference Manual(ARM ARM) — developer.arm.com/documentation/ddi0100

- GDB 공식 매뉴얼(레지스터·stepi) — sourceware.org/gdb/current/onlinedocs

- AAPCS(호출 규약) — 13차시 예습 지점 — github.com/ARM-software/abi-aa

GitHub

- Compiler Explorer 소스 — github.com/compiler-explorer/compiler-explorer

- qemu/qemu (linux-user arm 구현) — github.com/qemu/qemu

- binutils-gdb 미러 — github.com/bminor/binutils-gdb

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

영상

- 검색어: "ARM assembly registers CPSR" — youtube.com/results?search_query=arm+cpsr+flags

- 검색어: "gdb tutorial stepi" — youtube.com/results?search_query=gdb+stepi+tutorial

- Arm Software Developers — 어셈블리 세션 — youtube.com/@ArmSoftwareDevelopers

- 검색어: "ARM pipeline PC+8" — youtube.com/results?search_query=arm+pc+plus+8

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. SP=r13 스택 꼭대기 포인터, LR=r14 BL 시 복귀 주소 저장, PC=r15 다음 인출 명령 주소(읽으면 +8).

Q2. 남김: NZCV 플래그(뺄셈 결과의 성격). 버림: 뺄셈 결과값 자체(레지스터 기록 없음).

Q3. 가장 급한 인터럽트에서 사용자 레지스터를 저장·복원할 필요 없이 곧바로 작업하도록 전용 작업대를 상시 준비해 지연을 최소화하기 위함.

Q4. 그 mov 명령 주소 + 8. 3단 파이프라인에서 실행 시점의 PC가 이미 두 명령 앞을 가리키기 때문.

Q5. 상위 1000 → N=1, Z=0, C=0, V=0. 하위 10011 → SVC 모드. (I/F/T=0).

## 핵심 용어 예시 답안

- CPSR — 플래그(NZCV)·인터럽트 마스크(I/F)·상태(T)·모드(M)를 담는 현재 상태 레지스터

- 뱅크드 레지스터 — 모드별로 따로 존재하는 SP/LR(FIQ는 r8~r12까지) — 예외 시 즉시 사용 가능한 전용 서랍

- S 접미사 — 데이터 처리 명령이 CPSR 플래그를 갱신하게 하는 접미사(예: ADDS)

- CMP — 뺄셈을 수행하되 결과는 버리고 플래그만 남기는 비교 명령

- 리터럴 풀 — PC 상대 주소로 접근하는 상수 저장 구역 — +8 보정과 관련(12차시 상세)

- stepi — 기계어 한 명령만 실행하는 GDB 명령(si)