| 07차시 | 동작 모드·예외·Reset ARM Processor 35H · 1일차 7교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  7가지 동작 모드와 각 예외의 발생 원인을 짝지을 수 있다.

- ☐  벡터 테이블의 위치·구성과 예외 진입/복귀 시 하드웨어가 자동 수행하는 일을 순서대로 설명할 수 있다.

- ☐  Reset 직후 CPU 상태와 스타트업 코드의 4대 임무를 나열할 수 있다.

- ☐  QEMU 시스템 모드에서 베어메탈 이미지를 부팅해 SWI 핸들러 동작을 UART 출력으로 검증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 벡터 테이블 |  |
| SWI(SVC) |  |
| SPSR |  |
| 스타트업 코드 |  |
| 베어메탈 |  |
| versatilepb |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- Reset 직후 보장: 모드=______, I=F=______, T=0, PC=______.

- 스타트업 4대 임무: 벡터 배치 → ______ 설정 → .data/.bss 초기화 → ______ 호출.

- 예외 진입 자동 단계(발췌): CPSR→______ 복사, ______에 복귀주소, 모드 전환, I=1, PC=______.

- SWI 핸들러의 복귀 한 줄: ______ pc, lr — S가 ______ 복원을 겸한다.

- 오늘 UART 데이터 레지스터 주소(문서 근거): 0x______ .

# 4. 실습 워크시트

실습명: 나만의 첫 베어메탈 부팅    권장 시간: 13분

실습 파일: code/H07/startup.s · main.c  ·  code/H07/linker.ld · Makefile  ·  code/H07/run.sh

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H07에서 make 로 h07.elf를 빌드하고 make run 으로 부팅한다(세 줄 출력 확인). |  |
| 2 | 출력 화면을 evidence/day1/baremetal_uart.png(또는 로그)로 저장한다. |  |
| 3 | msg_swi 문자열을 자신의 이니셜이 들어간 문구로 바꿔 재빌드 — 변경이 반영됨을 확인한다. |  |
| 4 | 도전: main의 svc #0을 두 번 호출해 핸들러가 두 번 응답하는지 예측→검증한다. |  |
| 5 | 커밋: lab07: first bare-metal boot (+예측/결과 한 줄). |  |

완료 기준:

- ☐  UART 세 줄(BOOT/SWI/BACK)이 증거로 저장됨

- ☐  문자열 수정·재빌드가 반영됨(재현성 확인)

- ☐  svc 2회 실험의 예측과 결과가 기록됨

- ☐  Ctrl-A,X로 정상 종료함(잠김 없이)

주의: QEMU 창(터미널)에서 빠져나오는 조합은 Ctrl-A 다음 X. 로그가 안 보이면 -nographic 옵션 누락부터 확인한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- Reset 직후 보장 상태 4가지는?

- 스타트업 4대 임무와 스택 우선 이유는?

- 예외 진입 자동 단계 3+는?

- FIQ 최후방 배치의 이점은?

- movs pc,lr vs mov pc,lr?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- UND 벡터에 전용 핸들러를 연결하고 미정의 명령을 고의 실행해 "UNDEF!" 출력을 증거로 남겨라(복귀 보정 포함 여부도 실험).

- IRQ 경로를 준비만 해 보라: 벡터 연결+핸들러 골격을 만들고, 실제 트리거는 26차시 과제로 이관 — 설계 메모 5줄.

- TF-A 문서에서 BL1/BL2/BL31 단계 이름의 의미를 찾아 오늘 벡터·리셋과의 대응표를 만들어라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- ARM ARM(v5) 예외 장 — 오늘 표의 원본 — developer.arm.com/documentation/ddi0100

- QEMU versatilepb 보드 문서 — qemu.org/docs/master/system/arm/versatile.html

- PL011 UART Technical Reference — developer.arm.com/documentation/ddi0183

- Trusted Firmware-A 문서(현대 부트) — trustedfirmware.org

GitHub

- ARM-software/arm-trusted-firmware — github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware

- 베어메탈 예제 모음(참고용 검색: qemu arm baremetal) — github.com/search?q=qemu+versatilepb+baremetal

- u-boot (벡터·리셋 실전 코드 관찰) — github.com/u-boot/u-boot

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

영상

- 검색어: "ARM exception vector table" — youtube.com/results?search_query=arm+vector+table

- 검색어: "bare metal ARM qemu" — youtube.com/results?search_query=bare+metal+arm+qemu

- Arm 공식 — CCA/기밀컴퓨팅 세션 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "trusted firmware boot flow" — youtube.com/results?search_query=tf-a+boot+flow

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. SVC 모드, IRQ·FIQ 마스크(I=F=1), ARM 상태(T=0), PC=0x00000000. 그 외 레지스터·RAM 값은 부정(不定)이다.

Q2. ① 벡터 배치 ② 모드별 스택 설정 ③ .data 복사·.bss 제로화 ④ main 호출. 함수 호출·문맥 저장이 모두 스택을 전제하므로 SP가 유효하기 전에는 어떤 호출도 안전하지 않다.

Q3. CPSR→SPSR 복사 → LR에 복귀주소 저장 → 모드 전환 → I(필요시 F) 마스크 → T=0 → PC=벡터 주소.

Q4. 0x1C 뒤에 핸들러 본문을 바로 이어 붙이면 점프 명령 없이 곧장 실행 — 최속 응답 경로를 한 명령 더 단축한다.

Q5. S가 붙으면 PC 복귀와 동시에 SPSR이 CPSR로 복원되어 이전 모드·플래그·마스크 상태로 원자적 귀환한다. S 없이는 상태 복원이 빠져 특권·마스크가 오염된다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 벡터 테이블 — 예외별 점프 명령을 담은 주소 0(또는 하이벡터)의 8엔트리 표

- SWI(SVC) — 소프트웨어 인터럽트 명령 — 앱이 특권(SVC 모드) 서비스를 요청하는 통로

- SPSR — 예외 진입 순간의 CPSR 사본을 담는 모드별 저장 레지스터 — 복귀 시 원복

- 스타트업 코드 — 리셋 벡터에서 main까지: 벡터·스택·데이터 초기화·호출을 수행하는 최초 코드

- 베어메탈 — OS 없이 내 코드가 리셋 직후부터 하드웨어를 직접 책임지는 실행 형태

- versatilepb — 오늘 실습에 쓴 QEMU의 고전 ARM926 보드 모델(PL011 UART 내장)