| 08차시 | ARM9·ARM926EJ 내부 구조 ARM Processor 35H · 2일차 1교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  ARM9의 5단 파이프라인(F-D-E-M-W) 각 단계의 역할을 설명할 수 있다.

- ☐  파이프라인 해저드 3종(구조·데이터·제어)과 인터록·포워딩의 개념을 구분할 수 있다.

- ☐  폰노이만(ARM7)과 하버드(ARM9) 구조의 차이를 명령/데이터 경로로 설명할 수 있다.

- ☐  ARM926EJ-S 블록도에서 코어·캐시·MMU·TCM·AHB 인터페이스를 지목하고 역할을 말할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 파이프라인 스톨(stall) |  |
| 포워딩(forwarding) |  |
| 인터록(interlock) |  |
| 하버드 구조 |  |
| TCM |  |
| Jazelle |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- ARM9 파이프라인 5단: Fetch → ______ → Execute → ______ → Writeback.

- ARM 상태에서 읽은 PC 값은 현재 명령 주소보다 ______ 바이트 크다.

- 해저드 3종: ______ 해저드, 데이터 해저드, ______ 해저드.

- ARM9는 ______ 캐시와 ______ 캐시를 분리한 하버드 구조다.

- ARM926EJ-S의 아키텍처는 ARMv5______이며, E는 ______ 확장을 뜻한다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 파이프라인의 증거 수집    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H08/pipeline_demo.s  ·  code/H08/Makefile  ·  code/H08/gdb_init.txt  ·  code/H08/gdb_cheat.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H08에서 make 실행 — pipeline_demo가 어셈블·링크되는지 확인한다. |  |
| 2 | make run 후 echo $?가 40인지 판정한다(종속 사슬의 최종값). |  |
| 3 | 터미널 2개로 make gdb 진입: si로 (A) 구간을 한 명령씩 밟으며 info registers로 r1→r2→r3가 10→20→40으로 자라는 것을 기록한다. |  |
| 4 | (C) 구간에서 mov r7,pc 직후 p/x $r7과 p/x $pc를 비교해 +8을 산술로 확인하고, 그 이유를 파이프라인 그림으로 워크북에 그린다. |  |
| 5 | 관찰 로그를 evidence/day2/lab08_pipeline.txt로 저장하고 커밋한다: lab08: pipeline evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  echo $? = 40 스크린샷 또는 로그가 있다

- ☐  r1·r2·r3 변화가 단계별로 기록됐다

- ☐  +8 계산(주소 대조)이 로그에 남았다

- ☐  파이프라인 5단 그림이 워크북에 그려졌다

주의: GDB에서 svc 이후로 넘어가면 프로세스가 종료돼 레지스터를 볼 수 없다. break here 를 먼저 걸고 (C) 구간을 관찰하는 순서를 지킨다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 5단 파이프라인 단계와 ARM7 대비 추가 단계는?

- mov r7,pc의 결과와 이유는?

- 데이터 해저드의 두 해법은?

- ARM9가 하버드이면서 수정 하버드인 이유는?

- E와 J 확장의 대표 기능은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- ARM926EJ-S TRM에서 파이프라인 장을 찾아 인터록이 걸리는 대표 사례 1개를 원문 근거(장·절 번호)와 함께 요약하라.

- godbolt에서 간단한 루프를 -O0과 -O2로 비교해, 컴파일러가 명령 순서를 바꾼 지점 1곳을 캡처하고 해저드 관점에서 2문장으로 해석하라.

- (A) 종속 사슬을 부동소수점 없는 정수 20단으로 확장한 버전을 작성·실행하고, echo $? 값이 왜 8비트로 잘리는지(255 초과 시) 조사해 기록하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- ARM926EJ-S Technical Reference Manual — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- ARM9EJ-S TRM (코어 파이프라인 상세) — developer.arm.com/documentation/ddi0222

- Arm Learn: Pipeline 개념 입문 — developer.arm.com/documentation

- S3C2450 데이터시트(강의 배포본) — 사내 경로 확인 — project_sources/

GitHub

- qemu (ARM926 시스템 모델 소스) — github.com/qemu/qemu

- u-boot — ARM926 보드 스타트업 코드 실례 — github.com/u-boot/u-boot

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- godbolt — 스케줄링이 바꾸는 명령 순서 관찰 — godbolt.org

영상

- 검색어: "ARM9 pipeline 5 stage" — youtube.com/results?search_query=arm9+pipeline

- 검색어: "pipeline hazard forwarding" — youtube.com/results?search_query=pipeline+hazard+forwarding

- Arm 공식 채널 — 아키텍처 기초 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "Harvard vs von Neumann architecture" — youtube.com/results?search_query=harvard+von+neumann

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. Fetch-Decode-Execute-Memory-Writeback. ARM7(F-D-E) 대비 Memory와 Writeback이 분리·추가됐다.

Q2. 해당 명령 주소+8. Execute 단계가 PC를 읽는 시점에 Fetch는 두 명령(8바이트) 앞을 인출 중이기 때문이며, 3단 시절의 관찰값을 호환성 때문에 유지한다.

Q3. 포워딩(결과 조기 전달로 스톨 회피)과 인터록(하드웨어가 대기 사이클 자동 삽입). 포워딩이 우선, 불가능한 경우 인터록.

Q4. 코어-캐시 구간은 I/D 경로가 분리돼 하버드지만, 캐시 미스 시 외부 AHB와 메모리는 단일 경로를 공유하므로 시스템 전체로는 수정 하버드다.

Q5. E: 16비트 MAC·포화연산(QADD 등) DSP 확장. J: Jazelle 자바 바이트코드 하드웨어 실행.

## 핵심 용어 예시 답안

- 파이프라인 스톨(stall) — 해저드로 인해 파이프라인 전진이 일시 정지되는 것. 성능 손실의 기본 단위

- 포워딩(forwarding) — 앞 명령의 결과를 Writeback 전에 뒤 명령의 입력으로 직접 전달해 스톨을 줄이는 회로 기법

- 인터록(interlock) — 포워딩으로도 해결 불가한 의존(예: Load 직후 사용)에 하드웨어가 자동으로 대기 사이클을 넣는 것

- 하버드 구조 — 명령 경로와 데이터 경로(캐시·버스)를 분리한 구조. ARM9는 I/D 캐시로 이를 구현

- TCM — Tightly Coupled Memory — 캐시와 달리 미스가 없어 지연이 결정적인 코어 밀착 메모리

- Jazelle — ARMv5TEJ의 J. 자바 바이트코드를 하드웨어로 실행하던 확장으로, JIT 시대에 퇴장