| 09차시 | Cortex-A72와 AArch64 실행 모델 ARM Processor 35H · 2일차 2교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  수퍼스칼라·비순차 실행·분기 예측이 각각 어떤 병목을 푸는지 설명할 수 있다.

- ☐  EL0~EL3 예외 레벨의 역할을 말하고 7차시의 동작 모드와 대응시킬 수 있다.

- ☐  AArch64 레지스터(x0~x30, SP·PC 분리, NZCV)의 구성을 AArch32와 대비해 설명할 수 있다.

- ☐  BCM2711 안의 Cortex-A72 구성(쿼드코어·캐시)을 말하고 QEMU에서 A64 코드를 실행할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 수퍼스칼라 |  |
| 비순차 실행(OoO) |  |
| 재정렬 버퍼(ROB) |  |
| 예외 레벨(EL) |  |
| 제로 레지스터(xzr) |  |
| ELR/SPSR |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 현대 코어의 세 열쇠: ______(폭), 비순차 실행(순서), ______(미래).

- 비순차의 약속: 발행은 자유, ______는 프로그램 순서.

- 리눅스 커널은 EL______, 사용자 앱은 EL______에서 실행된다.

- AArch64 범용 레지스터는 ______개(x0~x30)이며, ______는 더 이상 범용으로 노출되지 않는다.

- AArch64 리눅스의 sys_exit 번호는 ______이고 시스콜 번호는 ______ 레지스터에 담는다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: AArch64 첫 관찰 — 레지스터·SP·PC    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H09/regs64.s  ·  code/H09/Makefile  ·  code/H09/gdb_init.txt  ·  code/H09/gdb_cheat.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H09에서 make 실행 — aarch64 크로스 어셈블·링크를 확인한다. |  |
| 2 | make run 후 echo $?가 12인지 판정한다. |  |
| 3 | make gdb로 진입해 si로 진행하며 info registers에서 x0·x1·x2와 w3의 관계(상위 32비트 0)를 기록한다. |  |
| 4 | p/x $sp와 p/x $pc를 각 단계에서 확인 — PC가 범용 목록에 없고 별도로 관리됨을 로그로 남긴다. |  |
| 5 | (연결 가능 시) RPi4에 ssh 접속해 lscpu와 cat /proc/cpuinfo에서 A72 4코어·aarch64를 확인, 로그를 첨부한다. 커밋: lab09: first aarch64 evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  echo $? = 12 로그가 있다

- ☐  w3=12이고 x3 상위가 0임이 기록됐다

- ☐  PC·SP가 범용과 분리 관리됨을 확인한 로그가 있다

- ☐  (가능 시) RPi4 lscpu 로그가 첨부됐다

주의: gdb-multiarch에서 set architecture aarch64가 자동 인식되지 않으면 gdb_init.txt의 수동 설정 줄을 사용한다. x/w 관계 관찰은 p/x $x3 과 p/x $w3 를 나란히 찍는 것이 가장 빠르다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 세 열쇠와 병목의 짝은?

- "발행은 자유, 완료는 순서"의 의미는?

- EL 층별 거주자는?

- PC·SP 취급의 변화는?

- w 레지스터 쓰기의 효과는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- Cortex-A72 TRM에서 파이프라인·발행 관련 장을 찾아, 공개된 표현으로 확인 가능한 사실 2개와 비공개(확인 불가) 항목 1개를 구분해 기록하라.

- RPi4에서 dmesg | grep -i "CPU" 출력 중 코어 기동 관련 줄을 캡처하고 각 줄이 뜻하는 바를 1문장씩 주석하라.

- DGX Spark의 X925/A725 조합처럼 빅·미들 코어를 섞는 이유를 전력·성능 관점 3문장으로 서술하고 출처 1개를 달아라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Cortex-A72 Technical Reference Manual — developer.arm.com/documentation/100095

- Arm Learn: AArch64 Exception model — developer.arm.com/documentation/102412

- Arm Learn: AArch64 레지스터·ISA 입문 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- BCM2711 공개 문서(라즈베리파이) — datasheets.raspberrypi.com

GitHub

- ARM-software/abi-aa (AAPCS64 원문) — github.com/ARM-software/abi-aa

- torvalds/linux arch/arm64 (EL1 거주자의 소스) — github.com/torvalds/linux

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- qemu — aarch64 사용자모드 구현 — github.com/qemu/qemu

영상

- 검색어: "out of order execution explained" — youtube.com/results?search_query=out+of+order+execution

- 검색어: "AArch64 exception levels EL0 EL3" — youtube.com/results?search_query=aarch64+exception+levels

- Arm 공식 채널 — 아키텍처 세션 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "branch prediction how it works" — youtube.com/results?search_query=branch+prediction

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 수퍼스칼라—단일 발행 폭의 한계, 비순차—의존성 대기로 인한 유휴, 분기예측—깊고 넓은 파이프라인의 분기 플러시 손실.

Q2. 실행 순서는 바꿔 자원을 채우되, 재정렬 버퍼가 결과 반영(완료)을 프로그램 순서로 강제해 논리적 정확성과 정밀 예외를 보장한다.

Q3. EL0 앱, EL1 OS 커널(리눅스), EL2 하이퍼바이저, EL3 시큐어 모니터/펌웨어(TF-A).

Q4. PC는 범용에서 제외되어 mov로 읽고 쓸 수 없고 분기로만 변경된다. SP는 EL마다 분리(SP_ELx)되어 예외 시 스택 전환이 구조화됐다.

Q5. 해당 x 레지스터의 하위 32비트에 기록되고 상위 32비트는 0으로 채워진다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 수퍼스칼라 — 한 클럭에 여러 명령을 디코드·발행하는 구조. A72는 3-와이드

- 비순차 실행(OoO) — 피연산자가 준비된 명령부터 먼저 실행하는 방식. 완료는 프로그램 순서를 지킨다

- 재정렬 버퍼(ROB) — 비순차로 실행된 결과를 프로그램 순서대로 완료시키기 위한 장부 역할의 버퍼

- 예외 레벨(EL) — AArch64의 권한 계층 EL0(앱)~EL3(시큐어 모니터). 예외는 같은 레벨 또는 위로만 진입

- 제로 레지스터(xzr) — 읽으면 항상 0, 쓰면 버려지는 레지스터(xzr/wzr). 초기화·비교 코드를 단순화

- ELR/SPSR — 예외 진입 시 복귀 주소(ELR_ELx)와 이전 상태(SPSR_ELx)를 보관하는 레지스터 쌍