| 10차시 | A32·T32·A64 명령어 체계 ARM Processor 35H · 2일차 3교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  A32·T32·A64의 인코딩 폭과 소속 실행 상태를 표로 구분할 수 있다.

- ☐  ARM↔Thumb 상태 전환(BX·주소 bit0)과 AArch32↔AArch64 전환(EL 경계) 규칙을 설명할 수 있다.

- ☐  같은 C 함수의 3종 디스어셈블을 읽고 형태 차이 3가지를 지목할 수 있다.

- ☐  코드 크기를 실측해 T32의 밀도 이점을 수치로 제시할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| T비트 |  |
| 인터워킹(interworking) |  |
| Thumb-2 |  |
| IT 블록 |  |
| CSEL |  |
| 코드 밀도 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- A32는 고정 ______비트, T32는 ______비트 혼합, A64는 고정 32비트 인코딩이다.

- BX 목적지 주소의 bit0이 ______이면 Thumb 상태로 전환된다.

- AArch32↔AArch64 전환은 ______ 경계(예외 진입·복귀)에서만 일어난다.

- A64는 조건 실행 대신 ______ 계열 명령으로 조건 선택을 처리한다.

- Cortex-______ 프로파일(MCU)은 T32 전용 세계다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 3종 디스어셈블 비교와 크기 실측    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H10/add5.c  ·  code/H10/Makefile  ·  code/H10/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H10에서 make 실행 — 3종 오브젝트와 디스어셈블(.dis) 파일, sizes.txt가 생성된다. |  |
| 2 | add5 함수 본문을 3개 .dis에서 찾아 나란히 워크북 비교표에 옮긴다(각 5줄 내외). |  |
| 3 | 차이 3가지(리턴 방식, 명령 폭 표시, 레지스터 이름)를 자신의 말로 주석한다. |  |
| 4 | sel 함수에서 조건 처리 명령(A32의 조건부 vs A64의 csel)을 찾아 표시한다. |  |
| 5 | sizes.txt의 .text 3값을 기록하고 T32/A32 비율(%)을 계산한다. 커밋: lab10: three-ISA disasm + sizes. |  |

완료 기준:

- ☐  3종 본문이 비교표에 나란히 옮겨졌다

- ☐  차이 3가지 주석이 자기 문장으로 작성됐다

- ☐  sel의 조건 처리 명령이 3종 모두에서 표시됐다

- ☐  .text 3값과 T32/A32 비율이 기록됐다

주의: objdump 출력에서 T32는 2바이트·4바이트 기계어가 섞여 보인다 — 기계어 열의 자릿수로 폭을 판별한다. sizes.txt 값이 예시와 달라도 오류가 아니며, 환경 정보(gcc 버전)를 함께 기록하는 것이 원칙이다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 3종의 폭과 실행 상태는?

- bit0의 역할과 오류 증상은?

- 32↔64 전환 경로는?

- A64 조건 실행 축소의 배경과 대체는?

- T32가 작아지는 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- godbolt에서 20줄 내외의 함수(루프 포함)를 3종으로 비교해 .text 크기 표를 만들고, 오늘 add5 결과와 비율이 달라지는 이유를 3문장으로 해석하라.

- 32비트 리눅스 바이너리 하나(file 명령으로 확인)를 구해 objdump로 열고, T32 16/32비트 명령이 섞인 구간 5줄을 캡처해 폭을 표기하라.

- 참조 매뉴얼에서 BLX 명령이 상태 전환을 다루는 절을 찾아 장·절 번호와 함께 2문장으로 요약하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm A-profile 아키텍처 참조 매뉴얼(A32/T32/A64 인코딩) — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- Arm Learn: Instruction Sets 입문 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- GCC ARM 옵션(-marm/-mthumb) 매뉴얼 — gcc.gnu.org/onlinedocs

- AAPCS32/64 (호출 규약, 13차시 예습) — github.com/ARM-software/abi-aa

GitHub

- Compiler Explorer — 3종 비교의 상설 실험실 — godbolt.org

- binutils (objdump 소스) — github.com/bminor/binutils-gdb

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- capstone — 디스어셈블 엔진(도구 제작 시) — github.com/capstone-engine/capstone

영상

- 검색어: "ARM Thumb-2 instruction set" — youtube.com/results?search_query=thumb-2+instruction+set

- 검색어: "AArch64 vs AArch32" — youtube.com/results?search_query=aarch64+vs+aarch32

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "godbolt compiler explorer tutorial" — youtube.com/results?search_query=compiler+explorer+tutorial

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. A32: 고정 32비트·AArch32(T=0). T32: 16/32 혼합·AArch32(T=1). A64: 고정 32비트 인코딩·AArch64.

Q2. BX 계열 분기에서 목적지 bit0=1이면 Thumb, 0이면 A32로 전환한다. 잘못 지정하면 같은 바이트열을 다른 세트로 해석해 정의되지 않은 명령·폭주가 발생한다.

Q3. 함수 호출로는 불가능하며, 상위 EL로의 예외 진입과 복귀 경로에서만 실행 상태가 바뀐다(예: EL1 64비트 커널이 EL0 32비트 앱 실행).

Q4. 분기 예측 성능 향상으로 조건부 명령의 실익이 감소했고, 인코딩 공간을 절약하는 대신 CSEL·CSINC·CCMP 계열로 정제해 대체했다.

Q5. 자주 쓰는 명령을 16비트로 인코딩해 평균 명령 길이가 4바이트 미만으로 내려가기 때문이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- T비트 — CPSR의 상태 비트. 1이면 T32(Thumb) 해석, 0이면 A32 해석

- 인터워킹(interworking) — A32와 T32 코드가 서로 호출·복귀하며 상태를 올바르게 전환하는 것. BX 계열과 주소 bit0이 핵심

- Thumb-2 — 16비트 Thumb에 32비트 명령을 혼합해 밀도와 성능을 함께 잡은 확장. v8부터 T32로 명명

- IT 블록 — T32에서 최대 4개 후속 명령에 조건을 부여하는 구조물(If-Then). A32식 조건 내장의 제한적 대체

- CSEL — A64의 조건 선택 명령. 분기 없이 두 값 중 하나를 조건에 따라 레지스터에 기록

- 코드 밀도 — 같은 기능을 구현하는 데 드는 코드 바이트 수의 효율. T32 설계의 제1 목표