| 11차시 | 데이터 처리와 조건부 실행 ARM Processor 35H · 2일차 4교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  데이터 처리 명령을 4분류(산술·논리·이동·비교)로 나누고 대표 명령을 들 수 있다.

- ☐  배럴 시프터를 이용한 Operand2 표기(LSL 등)를 읽고 곱셈 대체 관용구를 쓸 수 있다.

- ☐  A32 즉치값의 8비트+회전 제약을 설명하고, 불가능한 상수의 우회로(LDR =)를 사용할 수 있다.

- ☐  NZCV 갱신 규칙(S 접미사·비교 명령)과 조건 코드 필수 6종을 플래그 근거와 함께 적용할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| Operand2 |  |
| 배럴 시프터 |  |
| 즉치(immediate) |  |
| NZCV |  |
| S 접미사 |  |
| 조건부 실행 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 비교 4형제: CMP는 결과를 버리는 ______, TST는 결과를 버리는 ______다.

- ADD r0, r1, r1, LSL #2 는 r0 = r1 × ______ 이다.

- A32 즉치는 ______비트 값에 짝수 ______을 조합한 형태만 가능하다.

- 부호 없는 비교의 심판은 ______ 플래그, 부호 있는 비교는 N과 ______의 조합이다.

- 분기 없는 max: CMP r0,r1 → MOV______ r2,r0 → MOV______ r2,r1.

# 4. 실습 워크시트

실습명: NZCV 플래그 추적    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H11/cond_demo.s  ·  code/H11/Makefile  ·  code/H11/gdb_init.txt  ·  code/H11/gdb_cheat.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H11에서 make 후 make run — echo $?가 9인지 먼저 판정한다. |  |
| 2 | 워크북의 예상값 표(A~D의 N/Z/C/V, r2·r4·r5 값)를 GDB 진입 전에 연필로 채운다. |  |
| 3 | make gdb → 관찰점마다 si로 도달해 p/x $cpsr 판독값을 표의 "관측" 열에 기록한다. |  |
| 4 | (3)에서 r4·r5가 모두 1이 되는 것을 확인하고, 그 의미를 자신의 문장 2줄로 워크북에 쓴다. |  |
| 5 | 표 전체(가설 vs 관측)와 로그를 커밋한다: lab11: nzcv evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  echo $? = 9 로그가 있다

- ☐  A~D 네 지점의 CPSR 판독값이 표에 기록됐다

- ☐  가설과 관측의 불일치 항목에 원인 메모가 붙었다

- ☐  부호 두 얼굴(r4·r5) 해석 2줄이 작성됐다

주의: CPSR 판독은 상위 한 자리 16진수로 빠르게 한다 — 0x8…=N, 0x4…=Z, 0x6…=Z·C 동시. 가설 표를 먼저 채우지 않은 관측 기록은 Evidence로 인정하지 않는다는 규칙을 유지한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- CMP/SUBS·TST/ANDS의 관계는?

- ADD r0,r1,r2,LSL #3 의 식은?

- 0x1FE와 0x102 중 즉치 가능한 것은?

- HI와 LT가 동시에 참인 이유는?

- 무분기 max 3줄은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 즉치 판별 연습 10문항을 스스로 출제하고(가능 5·불가 5) 어셈블러로 실제 검증해 정오표를 만들라.

- min(r0,r1)·clamp(r0,0,255)를 무분기 관용구로 작성해 GDB로 검증하고 커밋하라.

- godbolt에서 삼항 연산자 함수가 -O0과 -O2에서 어떻게 달라지는지(분기↔조건 명령) 캡처하고 3문장으로 해석하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm A-profile 참조 매뉴얼 — 조건 코드·데이터 처리 — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- Arm Learn: AArch32 ISA 개요 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- GNU as(가스) ARM 문법 매뉴얼 — sourceware.org/binutils/docs/as

- 조건 코드 참조표(워크북 부록과 동일) — developer.arm.com/documentation

GitHub

- godbolt — if→csel·조건부 실행 관찰 — godbolt.org

- ARM-software/optimization 관련 공개 가이드 — github.com/ARM-software

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- binutils-gdb (GDB 소스) — github.com/bminor/binutils-gdb

영상

- 검색어: "ARM condition codes NZCV" — youtube.com/results?search_query=arm+condition+codes+nzcv

- 검색어: "ARM barrel shifter" — youtube.com/results?search_query=arm+barrel+shifter

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "signed vs unsigned comparison assembly" — youtube.com/results?search_query=signed+unsigned+comparison+assembly

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. CMP는 결과를 기록하지 않는 SUBS, TST는 결과를 기록하지 않는 ANDS — 플래그 갱신만 남긴 변형이다.

Q2. r0 = r1 + (r2 × 8).

Q3. 0x1FE(=0xFF를 1비트 좌측, 즉 회전으로 표현 가능). 0x102는 1과 2가 떨어진 두 덩어리라 8비트+회전으로 불가 — MOV/ORR 조립 또는 LDR = 사용.

Q4. 0xFFFFFFFF는 부호 없는 관점에서 4294967295(>1 → HI 참), 부호 있는 관점에서 -1(<1 → LT 참). 플래그는 하나지만 질문(조건 코드)이 관점을 정한다.

Q5. CMP r0,r1 / MOVGE r2,r0 / MOVLT r2,r1.

## 핵심 용어 예시 답안

- Operand2 — 데이터 처리 명령의 두 번째 피연산자. 레지스터+시프트 또는 즉치 형태를 가진다

- 배럴 시프터 — ALU 입구의 시프트/회전 회로. Operand2를 추가 비용 없이 이동·회전시킨다

- 즉치(immediate) — 명령 안에 직접 인코딩된 상수. A32에서는 8비트 값+짝수 회전 형태만 가능

- NZCV — 상태 플래그 4종 — Negative·Zero·Carry·oVerflow. 조건 코드 판정의 근거

- S 접미사 — 데이터 처리 명령이 플래그를 갱신하도록 켜는 스위치(ADDS·SUBS·MOVS 등)

- 조건부 실행 — 니모닉에 조건 코드를 붙여 플래그 성립 시에만 실행되게 하는 A32의 특징