| 12차시 | Load/Store와 주소지정 방식 ARM Processor 35H · 2일차 5교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  Load/Store 아키텍처의 원칙과 그 설계 이유(파이프라인 단순화)를 설명할 수 있다.

- ☐  LDR/STR 크기 변형(B·H·SB·SH)과 정렬 이슈의 세대 차를 구분할 수 있다.

- ☐  오프셋·프리인덱스·포스트인덱스 세 표기를 읽고 쓰며, 배열 순회 루프에 적용할 수 있다.

- ☐  LDM/STM과 리터럴 풀의 동작을 설명하고, A64의 LDP/STP 대체를 개관할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| Load/Store 아키텍처 |  |
| 포스트인덱스 |  |
| 프리인덱스 |  |
| LDM/STM |  |
| 리터럴 풀 |  |
| 스케일드 오프셋(A64) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- ARM에서 메모리를 읽고 쓰는 명령은 ______와 ______ 계열뿐이다.

- [r0, #4]는 접근 후 r0이 ______하고, [r0], #4는 접근 후 r0이 ______한다. (변화 없음/4 증가)

- LDM 레지스터 리스트는 표기 순서와 무관하게 ______ 번호가 ______ 주소에 대응한다.

- LDR r0, =상수 는 상수를 ______ ______에 저장하고 PC 상대 LDR로 읽는다.

- A64는 LDM/STM 대신 두 레지스터 쌍 전송 명령 ______/______를 쓴다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 복사 루프 완성과 리터럴 풀 채증    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H12/copy8.s  ·  code/H12/Makefile  ·  code/H12/gdb_init.txt  ·  code/H12/gdb_cheat.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H12에서 make run — echo $?가 36인지 1차 판정한다. |  |
| 2 | make gdb로 loop 1회차를 si로 밟으며 r0·r1이 4씩 전진하는 것(포스트인덱스 갱신)을 기록한다. |  |
| 3 | x/8wx &dst 로 복사 결과 8워드를 덤프해 src와 대조한다. |  |
| 4 | make dis 출력에서 ldr r0,[pc,#..] 와 리터럴 풀 .word(src·dst 주소)를 찾아 워크북에 옮긴다. |  |
| 5 | (심화) 본 루프를 LDMIA/STMIA 4개 단위로 개조해 같은 36이 나오는지 재검증한다. 커밋: lab12: copy8 + literal pool evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  echo $? = 36 로그가 있다

- ☐  r0·r1의 +4 전진이 단계 기록으로 남았다

- ☐  dst 덤프와 src 대조표가 작성됐다

- ☐  [pc,#..]와 리터럴 풀 위치가 채증됐다

주의: x/8wx 덤프는 워드 단위 리틀엔디안 표시라 바이트 뒤집힘이 화면에 이미 반영돼 있다 — 3차시 손그림과 혼동하지 말 것. .ltorg 오류가 나면 풀 배치 위치 문제이니 함수 끝에 지시어를 추가한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- Load/Store 원칙의 파이프라인 이점은?

- [r0,#4]! vs [r0],#4 의 차이는?

- LDMIA r0!,{r4,r1}의 배치는?

- LDR =의 실체는?

- signed char와 LDRB 문제는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- copy8 역순 복사판을 실제 구현해 36 검증까지 통과시키고, 프리인덱스가 자연스러운 이유를 3문장으로 서술하라.

- 요소 수가 4의 배수가 아닐 때(예: 7개)의 LDM 개조판 처리 전략을 두 가지 설계하고 하나를 구현·검증하라.

- objdump로 본 리터럴 풀 주소가 실행 시 GDB에서 같은 값으로 보이는지 대조해 "링크 주소=실행 주소" 여부를 확인하고 한 줄 결론을 적어라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm A-profile 참조 매뉴얼 — Load/Store·주소지정 — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- Arm Learn: Memory model 입문 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- GNU as — .ltorg·리터럴 풀 지시어 — sourceware.org/binutils/docs/as

- AAPCS(스택 규약 예습, 13차시) — github.com/ARM-software/abi-aa

GitHub

- godbolt — memcpy 컴파일 출력 관찰 — godbolt.org

- glibc — 최적화된 memcpy 어셈 실물(상급) — github.com/bminor/glibc

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- linux/arch/arm64 — LDP/STP 사용 실례 — github.com/torvalds/linux

영상

- 검색어: "ARM addressing modes pre post index" — youtube.com/results?search_query=arm+addressing+modes

- 검색어: "ARM LDM STM stack" — youtube.com/results?search_query=arm+ldm+stm

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "memory alignment explained" — youtube.com/results?search_query=memory+alignment

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 메모리 접근이 Memory 단계 하나로 정렬되어 명령 형식과 단계 설계가 단순해지고, 5단 파이프라인의 균일한 흐름이 성립한다.

Q2. 프리(!): r0+4 주소로 접근하고 r0=r0+4로 남는다. 포스트: r0 주소로 접근한 뒤 r0=r0+4가 된다. 접근 주소가 다르고 최종 r0은 같다.

Q3. 낮은 번호 우선 규칙에 따라 r1이 낮은 주소(r0), r4가 다음 주소(r0+4)를 받는다. 표기 순서는 무관하다.

Q4. 어셈블러가 상수를 리터럴 풀(.word)에 배치하고 명령을 ldr rD,[pc,#offset] 형태로 치환한다. PC 상대 ±4KB 범위 제약이 있다.

Q5. LDRB는 0 확장이라 0xFF가 255로 읽혀 부호가 사라진다. LDRSB로 부호 확장해 -1을 유지해야 한다.

## 핵심 용어 예시 답안

- Load/Store 아키텍처 — 메모리 접근은 LDR/STR로만 하고 연산은 레지스터에서만 하는 설계 원칙. RISC의 근간

- 포스트인덱스 — [rN], #imm — 현재 주소로 접근한 뒤 베이스 레지스터를 갱신하는 방식. 배열 순회 관용구

- 프리인덱스 — [rN, #imm]! — 갱신된 주소로 접근하고 그 값을 베이스에 남기는 방식. 스택 하강형 저장의 뼈대

- LDM/STM — 레지스터 여러 개를 연속 주소와 한 명령으로 주고받는 다중 전송. 낮은 번호=낮은 주소 규칙

- 리터럴 풀 — 즉치로 못 담는 상수를 코드 근처에 데이터로 심고 PC 상대 LDR로 읽게 하는 어셈블러 기법

- 스케일드 오프셋(A64) — A64에서 즉치 오프셋이 접근 크기의 배수로 인코딩되는 방식 — 배열 인덱싱과 궁합