| 13차시 | 분기·함수호출·Stack·ABI ARM Processor 35H · 2일차 6교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  B·BL·BX의 차이와 LR의 생성·소비 시점을 설명할 수 있다.

- ☐  중첩 호출에서 LR 보존이 필요한 이유를 스택 프레임 그림으로 설명할 수 있다.

- ☐  AAPCS32의 핵심(인자·반환·보존 책임·정렬)을 적용해 C에서 호출 가능한 어셈 함수를 작성할 수 있다.

- ☐  프롤로그/에필로그를 읽고 규약 위반 시 나타나는 증상을 예측할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| LR(Link Register) |  |
| 리프 함수 |  |
| 프롤로그/에필로그 |  |
| AAPCS |  |
| 피호출자 보존(callee-saved) |  |
| 베니어(veneer) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- BL은 LR을 ______하고, BX lr은 LR을 ______한다. (기록/소비)

- 중첩 호출이 있는 함수의 프롤로그: push {fp, ______}.

- AAPCS32에서 5번째 인자부터는 ______으로 전달된다.

- 피호출자가 지켜야 하는 레지스터 구간은 r______~r______이다.

- AAPCS64의 공개 인터페이스 스택 정렬은 ______바이트다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 계약 체결과 위반 실험    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H13/asm_max.s  ·  code/H13/main.c  ·  code/H13/Makefile  ·  code/H13/gdb_init.txt

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H13에서 make run — echo $?가 7인지 확인해 계약 이행을 1차 판정한다. |  |
| 2 | make gdb → break asm_max → 진입 시점 r0·r1(인자 조항)과 bx lr 직전 r0(반환 조항)을 기록한다. |  |
| 3 | main 쪽 프롤로그에 브레이크를 걸고 x/4wx $sp로 대피된 옛 fp·lr 값을 채증한다(스택 그림과 대조). |  |
| 4 | 위반 실험: asm_max에 r4 파괴 한 줄(mov r4,#0)을 추가해 재실행 — 증상 유무를 기록하고, -O0/-O2에서 차이가 나는 이유를 도감으로 해석한다. |  |
| 5 | (심화) 어셈에서 C 함수 printf 계열 대신 간단한 C helper를 BL로 호출하는 역방향을 완성한다. 커밋: lab13: abi contract evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  echo $? = 7 로그가 있다

- ☐  인자·반환 조항의 GDB 채증이 있다

- ☐  스택 대피값 덤프가 그림과 대조됐다

- ☐  r4 위반 실험의 증상 기록과 해석이 작성됐다

주의: break asm_max가 안 걸리면 심볼 스트립 여부를 확인한다(Makefile은 -g 포함). 위반 실험은 반드시 별도 브랜치나 주석 토글로 진행해 원본 검증 상태를 보존한다 — Evidence의 기본 위생이다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- B·BL·BX의 구분은?

- 리프/비리프 프롤로그 차이의 이유는?

- 세 구절 요약은?

- pop {fp,pc}의 두 가지 일은?

- 호출 후 r1 신뢰 금지의 근거는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 인자 6개 함수를 C로 작성해 -O0 디스어셈블에서 5·6번째 인자의 스택 전달 코드를 채증하고 chart 슬라이드의 개념 수치와 대조하라.

- 고의 스택 불균형(push 2개·pop 1개) 함수를 만들어 증상 발생 지점을 GDB backtrace로 추적하고, "증상과 원인의 거리"를 3문장으로 서술하라.

- asm_max A64판을 완성해 32/64 두 계약서의 차이가 코드에 남긴 흔적 3가지를 표로 정리하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- AAPCS32 공식 문서(aapcs32) — github.com/ARM-software/abi-aa/blob/main/aapcs32/aapcs32.rst

- AAPCS64 공식 문서(aapcs64) — github.com/ARM-software/abi-aa/blob/main/aapcs64/aapcs64.rst

- Arm Learn: 함수 호출 규약 입문 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- PAC/BTI 확장 개요 — developer.arm.com/documentation

GitHub

- abi-aa 저장소(계약서 원본의 집) — github.com/ARM-software/abi-aa

- godbolt — 프롤로그·인자 전달 관찰 — godbolt.org

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- linux — arch/arm 어셈·C 혼합 실례 — github.com/torvalds/linux

영상

- 검색어: "ARM calling convention AAPCS" — youtube.com/results?search_query=arm+calling+convention

- 검색어: "stack frame prologue epilogue" — youtube.com/results?search_query=stack+frame+prologue+epilogue

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "return oriented programming intro" — youtube.com/results?search_query=rop+introduction

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. B는 단순 분기, BL은 LR에 복귀 주소를 기록하는 호출 분기, BX는 레지스터 목적지 분기이며 bit0으로 상태 전환까지 수행한다(BX lr=표준 복귀).

Q2. LR은 하나뿐이라 내부에서 BL을 쓰면 덮어써진다. 비리프는 진입 시 LR을 스택에 대피해야 하고, 리프는 생략할 수 있다.

Q3. 인자는 넷까지 레지스터(r0~r3) · r4부터는 내가 지킨다(피호출자 보존) · SP는 8의 배수(공개 인터페이스).

Q4. 스택의 옛 fp를 복원하고, 저장돼 있던 옛 lr 값을 PC에 부어 복귀 분기까지 동시에 수행한다.

Q5. r0~r3·r12는 호출자 소유(피호출자가 자유 파괴 가능) 조항이라, BL 이후의 값은 계약상 보장되지 않는다.

## 핵심 용어 예시 답안

- LR(Link Register) — BL이 복귀 주소를 기록하는 r14. 중첩 호출 시 스택 대피가 필요한 1칸짜리 우편함

- 리프 함수 — 다른 함수를 호출하지 않는 함수. LR 대피 없이 BX lr로 복귀 가능한 경량 예외

- 프롤로그/에필로그 — 함수 진입 시 대피·프레임 개설 코드와, 종료 시 복원·복귀 코드의 쌍

- AAPCS — Arm 아키텍처 절차 호출 표준 — 인자·반환·레지스터 책임·스택 정렬의 계약서

- 피호출자 보존(callee-saved) — r4~r11(A64: x19~x28)을 쓰는 쪽이 저장·복원할 책임 — 위반 시 호출자 데이터 파괴

- 베니어(veneer) — ±32MB 분기 범위를 넘는 호출을 잇기 위해 링커가 삽입하는 중계 코드 조각