| 14차시 | ARM 명령어 종합 실습 ARM Processor 35H · 2일차 7교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  요구 명세를 읽고 어셈블리 함수의 입출력 계약(AAPCS)을 스스로 설계할 수 있다.

- ☐  Day2의 명령들(데이터 처리·Load/Store·분기)을 하나의 루프 함수로 조합할 수 있다.

- ☐  C 하니스의 판정 결과를 해석하고, 불일치를 GDB 채증으로 원인 분석할 수 있다.

- ☐  가설-관측-판정-복구 사이클을 시간 압박 아래에서도 유지할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 채점 하니스(harness) |  |
| 골격 코드(skeleton) |  |
| 엣지 케이스 |  |
| 오픈북 |  |
| 참조 구현(reference) |  |
| 회고(retrospective) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- str_stats 인자: r0=______, r1=&len, r2=&______.

- 문자열 종료 판정: LDRB 후 CMP r3, #______ → BEQ done.

- 대문자 범위는 0x______ ~ 0x5A이며, 판정은 부호 ______ 비교를 쓴다.

- 하니스의 종료 코드는 ______ 케이스 수이므로 echo $?=______이 완전 통과다.

- 오늘 평가 5축 중 커밋 이력·가설표는 ______ 항목의 증거다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 종합 미션 수행    권장 시간: 20분

실습 파일: code/H14/str_stats.s  ·  code/H14/main.c  ·  code/H14/Makefile  ·  code/H14/checklist.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 설계 3분: 워크북에 레지스터 배역표와 대표 케이스("Arm"→3,1)의 가설표를 적는다. |  |
| 2 | TODO-1 완성 → make test — 길이 케이스 PASS를 확인하고 커밋: lab14: len pass. |  |
| 3 | TODO-2 완성(분기판 또는 조건부 가산판) → make test — 경계 케이스까지 PASS 확인, 커밋: lab14: upper pass. |  |
| 4 | TODO-3 저장 후 전체 make test — echo $?=0 채증. 실패 시 GDB로 해당 케이스만 재현해 원인 한 줄을 기록한다. |  |
| 5 | (심화·트랙C) 판정을 무분기(SUB+CMP+ADDLS 조합 등)로 바꾸고 diff와 함께 커밋 / A64 이식 시도 기록. |  |
| 6 | 마감 5분 전: 현재 상태 그대로 최종 커밋 + 막힘 기록 제출 — 미완도 제출물이다. |  |

완료 기준:

- ☐  make test 판정 로그(PASS n/m)가 있다

- ☐  TODO 단위 커밋이 3개 이상이다

- ☐  실패 케이스가 있었다면 원인 한 줄 해석이 붙어 있다

- ☐  가설표(설계 3분 산출)가 워크북에 남아 있다

주의: make test 실패 시 하니스가 케이스 번호와 기대/실제를 출력한다 — 그 번호만 GDB 인자로 재현하는 make gdb CASE=n 지원. 제출 전 make clean 금지(판정 로그 보존), 커밋에는 로그 파일을 포함한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 인자 레지스터 배치의 근거는?

- 빈 문자열이 잡는 버그는?

- 부호 없는 비교의 이유와 경계 이웃은?

- 보존 검사의 원리는?

- push의 lr 필요 조건은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 소문자 수까지 세는 4번째 출력(int* lower)을 계약 변경 포함으로 설계·구현하고 하니스 케이스를 2개 추가하라.

- 판정 루프를 무분기판으로 재작성해 두 버전의 디스어셈블을 나란히 붙이고 차이 3가지를 주석하라.

- A64 이식판(w 레지스터·csel/cinc 활용)을 완성해 두 계약서(32/64)가 코드에 남긴 차이를 표로 제출하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- AAPCS32 — 오늘 하니스가 검사한 조항 원문 — github.com/ARM-software/abi-aa/blob/main/aapcs32/aapcs32.rst

- Arm A-profile 참조 매뉴얼(명령 색인) — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- GNU as 매뉴얼 — 지시어 색인 — sourceware.org/binutils/docs/as

- ASCII 표(경계값 확인용) — en.wikipedia.org/wiki/ASCII

GitHub

- glibc strlen 어셈 구현(관전용) — github.com/bminor/glibc

- godbolt — -O2 대조 상설 실험실 — godbolt.org

- 이 차시 실습 코드·하니스 소스 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- ARM-software 공개 저장소(Kleidi 계열) — github.com/ARM-software

영상

- 검색어: "ARM assembly string loop" — youtube.com/results?search_query=arm+assembly+string+loop

- 검색어: "glibc strlen optimization" — youtube.com/results?search_query=strlen+optimization

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "compiler O2 assembly reading" — youtube.com/results?search_query=reading+optimized+assembly

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. AAPCS32의 인자 조항 — 처음 4개 인자는 r0~r3로 전달되므로 r0=s, r1=&len, r2=&upper가 된다.

Q2. off-by-one — 종료 검사 전에 길이를 증가시키면 0이어야 할 len이 1이 되는 유형을 즉시 노출한다.

Q3. 문자 코드는 0~255의 부호 없는 값이므로 HS/LS 계열이 안전하다. 판정 밖 이웃은 0x40('@')과 0x5B('[').

Q4. 하니스가 호출 직전 r4 등에 표식 값을 넣고 호출 직후 같은 값인지 대조하면, 피호출자의 대피·복원 위반이 드러난다.

Q5. 내부에서 BL을 쓰는 비리프면 필수다. 현 골격은 리프라 원리상 생략 가능하나, pop {…,pc} 복귀 형식을 쓰는 한 push에 lr을 포함해 쌍을 맞춰야 한다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 채점 하니스(harness) — 대상 함수를 다양한 케이스로 호출해 기대값과 자동 대조하는 검증용 코드 틀

- 골격 코드(skeleton) — 프롤로그·순회 등 공통 구조를 제공하고 핵심(TODO)만 비워 둔 출발용 코드

- 엣지 케이스 — 빈 문자열·경계값(0x40/0x5B)·최대 길이처럼 버그가 숨는 극단 입력

- 오픈북 — 암기 대신 참조 자료(계약·조건 카드) 지참을 허용하는 평가 방식 — 실무 재현

- 참조 구현(reference) — 최적화 이전의 정확성 기준이 되는 단순 구현 — 모든 최적화의 대조군

- 회고(retrospective) — 증상·원인·재발 방지 세 줄로 실습을 마감하는 학습 사이클의 마지막 단계