| 22차시 | 레지스터 맵과 접근 설계 — volatile의 진짜 의미 ARM Processor 35H · 4일차 1교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  MMIO의 부수효과와 컴파일러 최적화의 충돌 지점을 objdump로 실증할 수 있다.

- ☐  volatile이 보장하는 것과 보장하지 않는 것(원자성·순서)을 구분해 말할 수 있다.

- ☐  레지스터 유형(RW·RO·WO·W1C·SET/CLR)별 접근 규칙을 데이터시트에서 판독할 수 있다.

- ☐  BIT·GENMASK·FIELD_PREP/GET 프리미티브로 접근 계층(hal.h)을 완성할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| MMIO |  |
| volatile |  |
| hoist |  |
| W1C |  |
| GENMASK |  |
| FIELD_PREP |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 최적화 사고 3종은 끌어올림·죽은 쓰기 제거·______다.

- volatile이 보장하지 않는 두 가지는 ______과 타 관측자와의 ______다.

- GENMASK(7,4)=0x______, FIELD_PREP(GENMASK(7,4), 5)=0x______.

- W1C 플래그는 RMW가 아니라 status = ______(n) 한 발로 지운다.

- 필드 교체 관용구는 reg = (reg & ~M) | ______(M, v)다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 사고 재연과 계층 제작    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H22/hal.h  ·  code/H22/hal_lab.c  ·  code/H22/poll_demo.c  ·  code/H22/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [A] make asm — volatile 유무 두 폴링 함수의 objdump를 비교해, 비volatile 쪽 루프에서 읽기(ldr)가 사라진 증거를 캡처한다. |  |
| 2 | [B] make test — 골격 상태의 실패 수를 채증한다(출발선). |  |
| 3 | hal.h의 TODO 6개(GENMASK/FIELD_PREP/FIELD_GET/set/clr/update)를 완성한다 — 괄호 규율 준수. |  |
| 4 | make test 재실행 — 12케이스 전체 통과(exit 0)까지 반복하며, 잡힌 함정 케이스를 기록한다. |  |
| 5 | (심화) W1C 시뮬 케이스: fake 레지스터에 RMW로 지우면 이웃 플래그가 함께 사라지는 사고를 재연·기록. 커밋: lab22: hal complete. |  |

완료 기준:

- ☐  objdump 대조(읽기 실종 증거)가 있다

- ☐  12케이스 exit 0 로그가 있다

- ☐  괄호 함정 케이스 통과를 확인했다

- ☐  (심화) W1C 오용 사고 재연 기록이 있다

주의: 실습 A의 objdump는 함수 심볼 기준으로 발췌한다(README의 grep 예 참조). -O2가 사고 재연의 전제이며, O0에서 사고가 사라지는 것 자체가 "범인=최적화"의 반증 실험이다. 하니스는 실패 수=exit 방식으로 골격 상태 값이 출발선 증거다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 폴링 루프가 -O2에서 무한루프가 되는 기전은?

- volatile로 충분하지 않고 배리어가 필요한 장면은?

- SET/CLR 전용 레지스터가 RMW보다 나은 이유는?

- 유형학을 코드 이전에 판독해야 하는 이유는?

- 접근 계층이 검증 가능성을 높이는 구조적 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- GENMASK를 h<l 오입력 시 컴파일 경고가 나도록 정적 검증(_Static_assert 또는 표현식 트릭)으로 강화하라.

- poll_demo를 -O0/-O1/-O2/-O3로 각각 빌드해 읽기 유지 여부를 표로 만들고, 사고 재연의 최소 조건을 규명하라.

- 32비트 레지스터의 16비트 반쪽 접근(하프워드)이 장치에 따라 금지되는 이유를 조사하고, HAL에 접근 폭 계약을 설계하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- 리눅스 커널 bitfield.h·bits.h (원전) — github.com/torvalds/linux/blob/master/include/linux/bitfield.h

- C 표준의 volatile 의미론 해설 — en.cppreference.com/w/c/language/volatile

- Arm CMSIS-Core 레지스터 규약 — arm-software.github.io/CMSIS_6

- GCC 최적화 옵션 문서 — gcc.gnu.org/onlinedocs

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- torvalds/linux — FIELD_* 사용 실전 검색 — github.com/torvalds/linux

- rust-embedded/svd2rust — github.com/rust-embedded/svd2rust

- ARM-software/CMSIS_6 — github.com/ARM-software/CMSIS_6

영상

- 검색어: "volatile embedded C" — youtube.com/results?search_query=volatile+embedded+c

- 검색어: "memory mapped IO explained" — youtube.com/results?search_query=memory+mapped+io

- 검색어: "compiler optimization examples" — youtube.com/results?search_query=compiler+optimization+godbolt

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 비volatile 접근을 컴파일러가 불변으로 판단해 읽기를 루프 밖 1회로 hoist한다 — 이후 루프는 레지스터의 옛 값만 보므로 하드웨어 변화를 영원히 관측하지 못한다.

Q2. 다른 관측자(장치·타 코어)가 보는 접근 순서를 보장해야 할 때 — volatile은 컴파일러 재정렬만 막고, 약한 메모리 순서(12차시)의 하드웨어 재정렬은 DMB/DSB 등 배리어의 관할이다.

Q3. 읽기-수정-쓰기 사이의 경쟁 창(인터럽트·타 코어 개입)이 없다 — 쓰기 한 발이 원자적 의도 표현이 되어 26차시 핸들러-메인 공유 상황에서 특히 안전하다.

Q4. 유형이 접근 규칙을 결정하기 때문 — RO 쓰기·WO 읽기·W1C RMW는 문법상 합법이지만 의미상 사고이며, 데이터시트 Access 열이 유일한 사양 원천이다.

Q5. 층마다 계약이 분리되어 단위 시험이 가능하다 — 오늘 하니스가 프리미티브 층을, 이후 실습이 API 층을 독립 검증하며, 결함의 소재가 층 단위로 좁혀진다.

## 핵심 용어 예시 답안

- MMIO — 장치 레지스터를 메모리 주소 공간에 매핑해 load/store로 제어하는 방식 — 접근 자체가 부수효과를 갖는다

- volatile — 해당 접근에 관측 가능한 부수효과가 있어 제거·병합·상호 재정렬을 금한다는 C 표준 계약 — 원자성·배리어는 비관할

- hoist — 루프 불변으로 판단된 읽기를 루프 밖 1회로 끌어올리는 최적화 — 비volatile MMIO 폴링을 무한루프로 만드는 주범

- W1C — Write-1-to-Clear: 1을 쓴 비트만 지워지는 상태 레지스터 유형 — 인터럽트 플래그 원인 제거의 표준

- GENMASK — 상위 h부터 하위 l까지 연속 1인 마스크 생성 매크로 — 필드의 자리를 정의한다

- FIELD_PREP — 값을 마스크가 지정한 필드 자리로 시프트·정렬해 넣는 매크로 — RMW 쓰기의 조립 부품