| 23차시 | GPIO — 두 도시의 핀 문법 ARM Processor 35H · 4일차 2교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  GPIO 핀의 4요소(방향·값·풀·대체기능)를 두 SoC의 레지스터에 대응시킬 수 있다.

- ☐  BCM2711 FSEL 좌표 산수(핀→레지스터 인덱스·시프트)를 공식으로 유도하고 계산할 수 있다.

- ☐  SET/CLR 전용 창구가 RMW 대비 갖는 원자성 이점을 설명할 수 있다.

- ☐  두 도시 공용 GPIO API(방향·쓰기·읽기·토글)를 HAL 위에 완성할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 대체기능(ALT) |  |
| FSEL |  |
| GPSET/GPCLR |  |
| 플로팅 |  |
| 디바운스 |  |
| 에지 검출 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 핀 14의 FSEL 좌표는 FSEL______, shift ______다.

- 2711 출력 기능 코드는 ______, 2450은 ______다.

- GPSET에 BIT(n)을 쓰면 n번 핀만 ______되고 나머지는 ______.

- 풀업 버튼 회로의 평소 값은 ______, 누름 값은 ______다.

- 디바운스의 한 방식은 연속 ______회 동일 판독을 요구하는 것이다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 두 도시 공용 GPIO 계층    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H23/gpio23.c  ·  code/H23/gpio_regs.h  ·  code/H23/harness.c  ·  code/H23/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H23에서 make test — 골격 실패 수를 채증한다(BCM 구현은 제공, 2450 TODO와 입력 처리 TODO가 비어 있다). |  |
| 2 | 2450 구현 완성: gpio_dir(2비트 CON)·gpio_write(DAT RMW)·gpio_read — 반드시 어제 HAL 관용구 사용. |  |
| 3 | FSEL 경계 케이스 통과 확인: 핀 9/10, 19/20이 올바른 레지스터·시프트로 가는지(하니스가 검증). |  |
| 4 | 입력 처리 완성: edge_detect(이전 값 기억)와 debounce(연속 3회 일치) — 주입 시퀀스로 검증된다. |  |
| 5 | (심화) gpio_toggle을 두 도시에서 각각 구현하고, 2450 쪽의 경쟁 창 주석을 남긴다. 커밋: lab23: dual-city gpio. |  |

완료 기준:

- ☐  두 도시 전 케이스 exit 0

- ☐  FSEL 경계 4케이스 통과

- ☐  에지·디바운스 시퀀스 통과

- ☐  (심화) 토글의 경쟁 창 주석이 있다

주의: 하니스는 두 도시의 가짜 레지스터 뱅크를 분리 세팅해 동일 시나리오를 이중 검증한다. FSEL 경계 실패 시 나눗셈·나머지를 먼저 의심한다. 실핀 구동은 별도 과제이며 /dev/mem 접근은 권한·안전 고지 후 수행한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 공용 API 계층이 이식성을 만드는 구조는?

- FSEL 공식이 구조에서 나오는 과정을 재현하면?

- 2450 토글에 남는 경쟁 창과 그 봉합 방향은?

- 에지 검출이 폴링 루프에서 놓칠 수 있는 경우는?

- 풀 설정을 코드 초기에 확정해야 하는 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- PUP_PDN(2711)과 GPxUDP(2450)를 공용 API gpio_pull(pin, mode)로 통합 구현하고 하니스 케이스를 설계하라.

- 디바운스를 시간 창 방식(타임스탬프 기반)으로 재구현해 연속 일치 방식과 트레이드오프를 비교하라.

- RPi4 실기: 공용 API의 BCM 이행부를 /dev/mem mmap으로 포팅해 실핀 LED를 구동하고 위험·권한 이슈를 보고하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- BCM2711 Peripherals — GPIO 장 — datasheets.raspberrypi.com

- S3C2450 데이터시트 — I/O Port 장 — 검색어: S3C2450 datasheet

- 커널 GPIO 문서(문자 디바이스) — kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/gpio

- libgpiod 문서 — libgpiod.readthedocs.io

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- brgl/libgpiod — github.com/brgl/libgpiod

- raspberrypi/linux — pinctrl-bcm2835 — github.com/raspberrypi/linux

- torvalds/linux — drivers/gpio — github.com/torvalds/linux

영상

- 검색어: "bcm2711 gpio registers bare metal" — youtube.com/results?search_query=bcm2711+gpio+bare+metal

- 검색어: "pull up resistor explained" — youtube.com/results?search_query=pull+up+resistor

- 검색어: "switch debounce" — youtube.com/results?search_query=switch+debounce

- Raspberry Pi 공식 채널 — youtube.com/@RaspberryPi

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 응용은 계약(gpio_dir/write/read)만 알고, 도시별 차이(2비트/3비트, RMW/전용창구)는 이행부에 격리된다 — 칩 교체 시 이행부만 갈아끼우면 응용 코드는 불변이다.

Q2. 핀당 3비트·레지스터 32비트에서 10핀/레지스터가 결정되고, 따라서 인덱스=pin/10, 시프트=(pin%10)×3 — 구조(폭과 용량)가 곧 공식의 부모다.

Q3. DAT 읽기와 쓰기 사이에 인터럽트가 DAT를 바꾸면 복원 쓰기가 이를 덮는다 — 봉합은 구간 보호(인터럽트 마스킹, 26차시) 또는 전용 창구가 있는 설계로의 이관이다.

Q4. 폴링 주기보다 짧은 펄스는 두 표본 사이에 왕복해 전이가 관측되지 않는다 — 표본화 한계이며, 26차시 하드웨어 에지 트리거 인터럽트가 이 구멍의 해법이다.

Q5. 리셋 후 기본 풀 상태는 칩·핀마다 달라, 미확정 구간 동안 입력이 소음을 읽거나 오동작 트리거가 될 수 있다 — 초기화 시퀀스의 필수 조항이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 대체기능(ALT) — 핀을 GPIO 대신 다른 장치(UART·I2C 등)에 배정하는 기능 선택 — 핀 임대 계약

- FSEL — BCM2711의 기능 선택 레지스터군 — 핀당 3비트, 레지스터당 10핀

- GPSET/GPCLR — 값 쓰기의 전용 세트/클리어 창구 — 읽기 없는 한 발 쓰기로 경쟁 창을 제거

- 플로팅 — 풀 없이 끊긴 입력이 노이즈를 읽는 상태 — 기본값 미계약의 물리적 결과

- 디바운스 — 기계 접점의 튐(채터링)을 시간 창·연속 일치로 걸러 한 번의 누름으로 만드는 처리

- 에지 검출 — 값의 전이(0→1 등)만 사건으로 잡는 검출 — 이전 값 기억이 구현 요건