| 24차시 | UART — 핀 위로 문자가 흐른다 ARM Processor 35H · 4일차 3교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  비동기 직렬 프레임(스타트·데이터·패리티·스톱)의 각 부위 역할을 파형 수준에서 설명할 수 있다.

- ☐  UARTCLK와 목표 보레이트에서 IBRD/FBRD를 계산하고 오차를 평가할 수 있다.

- ☐  PL011 레지스터 8종의 역할을 구분하고 정식 초기화 시퀀스의 순서 이유를 말할 수 있다.

- ☐  FR 폴링 기반 송신·수신을 구현해 QEMU에서 에코 동작을 검증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 8N1 |  |
| 스타트 비트 |  |
| 보레이트 |  |
| IBRD/FBRD |  |
| FR(TXFF/RXFE) |  |
| FIFO |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 115200bps에서 문자 1개(10비트)의 시간은 약 ______µs다.

- 24MHz·115200 목표의 분주는 IBRD=______, FBRD=______다.

- 초기화 순서는 CR 끄기 → ______ → ______(굳힘) → CR 켜기다.

- 송신 폴링 조건은 while(FR & ______);, 수신은 while(FR & ______);다.

- DR ______가 수신 FIFO의 소비 행위다(두 번이면 두 글자).

# 4. 실습 워크시트

실습명: 콘솔을 내 손으로    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H24/uart24.c  ·  code/H24/start.s  ·  code/H24/linker.ld  ·  code/H24/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H24에서 make run — READY 배너 후 타이핑마다 [c] 에코를 눈으로 확인한다(종료 Ctrl+A, X). |  |
| 2 | make check — 파이프로 "OK"를 주입해 [O][K] 수신을 자동 판정, echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 3 | 개조 1: 에코를 대문자 변환 에코로 바꿔 재검증한다(check2 타깃이 [o]→[O] 판정). |  |
| 4 | 개조 2: 프레임을 7비트(LCR_H 수정)로 바꾸고 QEMU 동작 관찰 — "검사하지 않는 시뮬레이터"의 한계를 기록하고 원복한다. |  |
| 5 | (심화) 줄 편집: 백스페이스 처리(수신 0x7F → "\b \b" 송신)를 구현해 미니 라인 에디터를 만든다. 커밋: lab24: my console. |  |

완료 기준:

- ☐  대화형 에코와 check exit 0이 있다

- ☐  대문자 개조 check2 통과

- ☐  7비트 실험의 한계 기록·원복이 있다

- ☐  (심화) 백스페이스 동작 캡처가 있다

주의: make run은 대화형(-nographic, stdin↔UART), make check는 파이프 주입 자동 판정이다. QEMU pl011은 보레이트·프레임을 검사하지 않는다 — 설정 코드는 실기 규약으로 유지하며, 산수 검증은 워크북과 RPi4 과제가 담당한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 수신자가 비트 중앙에서 표본화하는 이유는?

- FBRD가 64분율인 것의 의미는?

- 분주 설정이 LCR_H보다 앞서야 하는 사양적 이유는?

- 에코 루프에서 putc가 getc를 막을 수 있는 경우는?

- "QEMU의 관대함"이 남기는 교육적 교훈은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 수신 인터럽트 없이도 유실을 줄이는 폴링 스케줄(송신 1자당 수신 N회 점검)을 설계·구현해 개선을 논증하라.

- LCR_H 표에서 패리티(E/O) 프레임을 구성해 7E1 설정 값을 도출하고 코드로 반영하라(QEMU 한계 명시).

- RPi4 실기: PL011을 핀 14/15 ALT0 배정부터 초기화하는 0막 포함 전체 코드를 작성하고 실측 캡처를 보고하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- PL011 TRM (레지스터 원전) — developer.arm.com/documentation/ddi0183

- BCM2711 Peripherals — UART 장 — datasheets.raspberrypi.com

- 커널 시리얼 콘솔 문서 — kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/serial-console.html

- RPi UART 설정 가이드(miniUART/PL011) — raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- torvalds/linux — drivers/tty/serial/amba-pl011.c — github.com/torvalds/linux

- u-boot — pl011 드라이버 — github.com/u-boot/u-boot

- qemu — pl011 모델 소스 — github.com/qemu/qemu

영상

- 검색어: "UART protocol explained" — youtube.com/results?search_query=uart+protocol+explained

- 검색어: "PL011 bare metal" — youtube.com/results?search_query=pl011+bare+metal

- 검색어: "baud rate divisor" — youtube.com/results?search_query=uart+baud+rate+calculation

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 양측 클럭의 미세 오차가 프레임 뒤로 갈수록 누적되는데, 중앙 표본화는 좌우로 반 비트씩의 오차 여유를 확보한다 — 스타트 에지 기준 타이밍의 안전 마진 설계다.

Q2. 소수 분주를 1/64 해상도로 근사한다는 뜻 — round(소수×64)로 얻으며, 남는 차이가 보레이트 오차가 되어 허용 한도와 비교 평가한다.

Q3. PL011은 LCR_H 쓰기 시점에 IBRD/FBRD를 내부 래치로 굳힌다 — 순서를 어기면 새 분주가 반영되지 않는, 문서에 명시된 시퀀스 의존이다.

Q4. 송신 FIFO가 가득해 TXFF 대기에 잡혀 있는 동안 수신이 계속 들어오면 수신 FIFO가 넘칠 수 있다 — 폴링 단일 루프의 구조적 한계로, 인터럽트·버퍼링(26차시)의 도입 근거다.

Q5. 시뮬레이터 통과가 사양 준수를 보증하지 않는다 — 검사 없는 항목(보레이트·프레임)은 문서와 실기로 검증한다는 이중 확인 규율이 남는다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 8N1 — 데이터 8비트·패리티 없음·스톱 1비트의 프레임 계약 — 문자당 총 10비트

- 스타트 비트 — 유휴 High에서 Low로의 낙하로 프레임 시작을 알리는 신호탄 — 수신 타이밍의 기준점

- 보레이트 — 초당 비트 수의 약속 — 송수신 양측이 공유해야 하는 공용 박자

- IBRD/FBRD — 분주값의 정수부/소수부(64분율) 레지스터 쌍 — Baud=UARTCLK/(16×(I+F/64))

- FR(TXFF/RXFE) — 송신 가득(TXFF)·수신 비었음(RXFE) 상태 깃발 — 폴링 두 문장의 조건절

- FIFO — 송수신 완충 큐 — 순간 부하를 흡수하며, DR은 그 입출구 창구다