| 25차시 | Timer와 PWM — 시간의 하드웨어 ARM Processor 35H · 4일차 4교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  프리런 카운터와 주기 타이머의 두 철학을 용도와 함께 구분할 수 있다.

- ☐  SP804 레지스터(Load·Value·Control·RIS·IntClr)의 역할과 W1C 클리어 규율을 실물로 다룰 수 있다.

- ☐  클럭·프리스케일에서 Load 값을 산출하고 주기 오차·한계를 평가할 수 있다.

- ☐  PWM의 주기·듀티·해상도 산수를 수행하고 서보·LED 용례에 적용할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 프리런 카운터 |  |
| 주기 타이머 |  |
| 프리스케일 |  |
| RIS/MIS |  |
| IntClr(W1C) |  |
| 듀티 사이클 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 1MHz에서 0.5초 알람의 Load는 ______다.

- 만료 처리 2박자는 ______ 확인 → ______ 한 발이다.

- 32비트·1MHz의 최장 시간은 약 ______초, ÷256이면 약 ______일이다.

- 1MHz로 1kHz PWM이면 해상도는 ______단계다.

- 서보 계약은 ______ms 주기에 ______~______ms 펄스 폭이다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 알람 시계 길들이기    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H25/timer25.c  ·  code/H25/start.s  ·  code/H25/linker.ld  ·  code/H25/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H25에서 make run — 0.2초 간격 5틱과 DONE 배너를 눈으로 확인한다(체감 리듬 관찰, 종료 Ctrl+A X). |  |
| 2 | make check — 문자열 자동 판정으로 echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 3 | Load를 1,000,000(1초)으로 바꿔 리듬 변화를 확인하고 원복한다 — "Load=시간"의 몸검증. |  |
| 4 | 선청소(INTCLR) 줄을 주석 처리하고 재실행 — 첫 틱의 즉발 여부를 관찰·기록 후 원복한다(잔류 깃발 실험). |  |
| 5 | (심화) 소프트 PWM: 틱을 1ms(Load=1000)로 올리고 10ms 주기·듀티 30%의 가상 LED(문자 #/. 출력) 파형을 20주기 출력한다. 커밋: lab25: alarm tamed. |  |

완료 기준:

- ☐  5틱·DONE check exit 0

- ☐  Load 변경 리듬 검증 기록

- ☐  잔류 깃발 실험 관측·원복

- ☐  (심화) 30% 듀티 파형 출력 캡처

주의: SP804 기준 클럭은 versatilepb에서 1MHz다(문서·모델 기준). 잔류 깃발 실험은 환경에 따라 재현되지 않을 수 있으며 "재현 안 됨"도 유효한 관측으로 기록한다. 문자 파형(#/.)은 스코프 대체 규약이다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 켜기 전 선청소(IntClr)가 예방하는 사고는?

- Periodic 재장전이 소프트 재장전보다 나은 점은?

- 프리스케일 선택의 트레이드오프는?

- PWM 주파수를 대상별로 달리 잡는 이유는?

- QEMU 타이머 검증에서 "벽시계"를 판정에 안 쓰는 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- Timer1(오프셋 0x20)을 병행 가동해 서로 다른 두 박자(0.2s/0.3s)의 인터리브 출력 순서를 예측·검증하라.

- Value 레지스터 폴링으로 "만료 전 임의 시점 경과율(%)"을 출력하는 진행바를 구현하라.

- 심화 소프트 PWM을 듀티 램프(10→90%)로 확장해 LED 페이드 문자 파형을 만들고 해상도 한계를 논하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- SP804 Dual Timer TRM (원전) — developer.arm.com/documentation/ddi0271

- BCM2711 — System Timer·PWM 장 — datasheets.raspberrypi.com

- 커널 타이머/hrtimer 문서 — kernel.org/doc/html/latest/timers

- 서보 PWM 규약 해설(일반) — 검색어: servo pwm 20ms 1.5ms

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- qemu — arm_timer(SP804) 모델 — github.com/qemu/qemu

- torvalds/linux — clocksource/드라이버 — github.com/torvalds/linux

- raspberrypi/linux — pwm-bcm2835 — github.com/raspberrypi/linux

영상

- 검색어: "hardware timer microcontroller" — youtube.com/results?search_query=hardware+timer+microcontroller

- 검색어: "PWM explained" — youtube.com/results?search_query=pwm+explained

- 검색어: "servo motor pwm" — youtube.com/results?search_query=servo+pwm

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 이전 세션·리셋 잔류의 낡은 만료 깃발을 새 세션이 즉시 만료로 오인하는 사고 — 첫 틱이 0초에 터지는 고전 증상으로, 초기화 시퀀스에 청소를 넣는 이유다.

Q2. 만료-재장전 사이 소프트웨어 지연이 박자에 끼지 않는다 — 재장전을 하드웨어가 원자적으로 수행해 주기 드리프트를 원천 차단한다.

Q3. 분주를 키우면 같은 비트 폭으로 더 긴 시간을 담지만 1틱의 시간이 굵어져 해상도가 준다 — 최장 시간과 정밀도의 교환이며 요구 사양에서 역산한다.

Q4. 수용체의 평균화 속도가 다르기 때문 — 눈(LED)은 수백 Hz면 평균을 보고, 모터는 가청 소음·리플, 서보는 20ms 프레임 계약이 각각 주파수를 정한다.

Q5. 가상 시간 모델은 틱 수·순서를 보장하지만 호스트 부하에 따른 벽시계 정합은 보장 밖 — 그래서 판정은 틱 카운트 문자열이고, 실시간 정합은 실기 계측의 몫이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 프리런 카운터 — 리셋 없이 계속 세는 카운터 — 두 시점 차로 경과를 측정하는 타임스탬프 철학

- 주기 타이머 — Load에서 0까지 내려가 만료 사건을 만드는 타이머 — 재장전으로 박자를 유지하는 알람 철학

- 프리스케일 — 기준 클럭을 ÷1/÷16/÷256으로 낮추는 분주 — 최장 시간과 해상도의 교환 다이얼

- RIS/MIS — 만료 원시 깃발과 마스크 후 깃발 — 폴링은 RIS를, IRQ 판별은 MIS를 본다

- IntClr(W1C) — 깃발 클리어의 W1C 창구 — 쓰기 한 발이 원인 제거이며 RMW 금지

- 듀티 사이클 — 한 주기 중 High 시간의 비율 — PWM 세기 다이얼(평균 전압의 합성률)