| 26차시 | Interrupt — 코어를 두드리는 신호 ARM Processor 35H · 4일차 5교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  폴링 대비 인터럽트의 비용 구조(CPU 점유·지연·처리량)를 정량 감각으로 비교할 수 있다.

- ☐  IRQ 발생부터 복귀까지의 하드웨어 자동 절차(모드 전환·뱅크드·SPSR)를 단계로 설명할 수 있다.

- ☐  벡터 재배치(0번지 스텁 복사)와 VIC 소스 배선(타이머0=4번)을 코드로 수행할 수 있다.

- ☐  핸들러 계약 3조(짧게·원인 제거·안전한 통신)를 적용해 IRQ 틱 시스템을 완성할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 예외/인터럽트 |  |
| 뱅크드 레지스터 |  |
| SPSR |  |
| 벡터 트램펄린 |  |
| VIC |  |
| 인터럽트 폭풍 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- IRQ 벡터 주소는 0x______이고, 트램펄린의 짝 테이블은 0x______부터다.

- 복귀 한 방은 ______ pc, lr, #______다.

- 세 개의 문은 장치 마스크 → ______ → CPSR ______비트다.

- 핸들러 계약 3조는 짧게 · ______ · ______ 통신이다.

- versatilepb에서 Timer0의 VIC 소스 번호는 ______번이다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 폴링의 은퇴식 (정점 실습)    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H26/start.s  ·  code/H26/irq26.c  ·  code/H26/linker.ld  ·  code/H26/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H26에서 make check를 먼저 실행 — 골격은 핸들러 본문이 비어 폭풍 대신 무응답(타임아웃 FAIL)임을 채증한다. |  |
| 2 | irq_handler 본문 완성: 판별(IRQSTATUS bit4) → INTCLR → ticks++ — 계약 3조 순서대로. |  |
| 3 | make check — 1~5 irq와 IRQ x5 OK, echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 4 | 위반 실험 A(2조): INTCLR 줄을 주석 처리 후 실행 — 관측을 기록하고(폭풍 또는 1회 후 정지 등 환경별 증상) 원복한다. |  |
| 5 | 위반 실험 B(3조): ticks의 volatile 제거 후 -O2 재빌드 — 메인 무한 대기를 확인·원복한다. 커밋: lab26: irq contract enforced. |  |

완료 기준:

- ☐  골격 FAIL→완성 exit 0 전후 로그

- ☐  계약 3조가 본문 주석으로 명시됨

- ☐  위반 A·B의 관측·원복 기록

- ☐  세 문 점검 순서를 말할 수 있다

주의: 골격은 벡터 복사·모드 스택·VIC 초기화까지 제공하며 TODO는 핸들러 본문뿐이다. 위반 실험의 증상은 QEMU 타이밍에 따라 달라질 수 있고 "예상과 다른 관측"도 유효 기록이다. 실험 후 원복·커밋이 Evidence 규율이다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 하드웨어가 LR_irq에 +4를 담는 근본 원인은?

- 껍데기가 r0-r3,r12를 저장하는 이유는?

- 클리어를 판별 직후·본문 앞에 두는 배치의 이점은?

- volatile 카운터로 충분하고 락이 불필요한 오늘 조건은?

- "세 문" 진단법이 실무에서 강력한 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- UART 수신(소스 12)을 추가해 두 소스 판별 핸들러를 완성하고, 동시 도착 시의 처리 순서를 설계·검증하라.

- 핸들러에서 의도적 지연(바쁜 루프)을 넣어 1조 위반의 지연 영향을 틱 간격 출력으로 정량화하라.

- INTENCLEAR로 구간 보호(임계 구역)를 구현해 23차시 RMW 토글의 경쟁 창을 실제로 봉합하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- ARM926EJ-S TRM — 예외 장(재방문) — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- PL190 VIC TRM (원전) — developer.arm.com/documentation/ddi0181

- GIC 아키텍처 개요(다음 세대) — developer.arm.com/documentation/ihi0069

- 커널 IRQ 문서(threaded irq 등) — kernel.org/doc/html/latest/core-api/genericirq.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- qemu — pl190 모델 — github.com/qemu/qemu

- torvalds/linux — kernel/irq — github.com/torvalds/linux

- u-boot — 예외 벡터 실전 사례 — github.com/u-boot/u-boot

영상

- 검색어: "arm interrupt handling explained" — youtube.com/results?search_query=arm+interrupt+handling

- 검색어: "interrupt vs polling" — youtube.com/results?search_query=interrupt+vs+polling

- 검색어: "GIC interrupt controller" — youtube.com/results?search_query=arm+gic

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 파이프라인의 PC 선행 — 수용 시점의 PC가 복귀할 명령보다 앞서 있어, 뱅크드 LR에는 복귀점+4가 실린다. 그래서 소프트웨어가 -4 보정을 계약처럼 수행한다.

Q2. C 본문 호출이 AAPCS상 이 레지스터들을 파괴할 수 있기 때문 — 중단당한 코드는 규약을 모른 채 멈췄으므로, 껍데기가 대신 콜러 세이브드를 보존해야 투명한 복귀가 성립한다.

Q3. 처리 중 같은 소스의 다음 사건 에지를 놓칠 창을 줄인다 — 레벨/에지 특성에 따라 미묘하지만, "원인 먼저 제거"가 재진입 폭풍과 유실 사이의 표준 절충이다.

Q4. 단일 코어·단일 라이터(핸들러만 증가)·단일 워드라는 세 조건 — 이 중 하나라도 무너지면(멀티코어·다중 워드) 원자연산·구간 보호 설계로 승격해야 한다.

Q5. 무신호 증상을 층별 이분 탐색으로 바꾼다 — RAWINTR(장치 문), IRQSTATUS(VIC 문), I비트(코어 문)를 차례로 읽으면 닫힌 문이 특정되어, 추측 대신 관측으로 좁혀진다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 예외/인터럽트 — 예외는 정상 흐름을 끊는 사건의 총칭(리셋·어보트·SWI·IRQ·FIQ), 인터럽트는 그중 외부 사건 가지

- 뱅크드 레지스터 — 모드별 전용 사본(SP·LR 등) — IRQ 진입 시 문맥 보존을 하드웨어가 공짜로 시작하게 하는 장치

- SPSR — 진입 직전 CPSR의 보관소(모드별) — 복귀 시 subs/ldm^가 원상 복원하는 원본

- 벡터 트램펄린 — 0번지에 까는 ldr pc 테이블 스텁 — 고정 벡터와 이미지 위치의 간극을 잇는 고전 기법

- VIC — 소스별 허가·상태를 관제하는 인터럽트 컨트롤러(PL190) — 세 문 중 가운데 문

- 인터럽트 폭풍 — 원인 미제거로 복귀 즉시 재진입이 반복되는 상태 — 제2조 위반의 대표 증상