| 27차시 | TRACE32와 성능 측정 — 만들었으니 잰다 ARM Processor 35H · 4일차 6교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  측정의 3대 함정(워밍업·변동·평균의 거짓)을 사례와 함께 식별할 수 있다.

- ☐  반복·중앙값·sink를 갖춘 벤치 하니스를 구현하고 하니스 자체를 검증할 수 있다.

- ☐  PMU 사이클 카운터의 역할과 사용 조건(권한·고정 주파수)을 설명할 수 있다.

- ☐  TRACE32 Practice(.cmm) 스크립트의 기본 명령을 독해하고 목적을 재구성할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 워밍업 효과 |  |
| 중앙값(median) |  |
| sink |  |
| PMU/PMCCNTR |  |
| Practice(.cmm) |  |
| 회귀 게이트 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 하니스 구조는 예열 ______회 버림 + 본측정 ______회 수집이다.

- 9회 10ms·1회 1000ms의 평균은 ______ms, 중앙값은 ______ms다.

- sink가 막는 사고는 측정 대상의 ______(22차시 사고)다.

- 실기에서 PMU의 대리인 도구는 ______이며, 분기의 지문은 ______ 이벤트다.

- .cmm에서 정지 대기의 짝은 Go와 ______다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 측정기 제작과 분기의 극장    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H27/bench.h  ·  code/H27/branch_lab.c  ·  code/H27/demo.cmm  ·  code/H27/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [1부] code/H27에서 make check — 골격은 자기검증 FAIL. bench()의 TODO(예열·수집·median)를 완성해 exit 0을 만든다. |  |
| 2 | [2부] make run — sorted vs random의 med(ns/elem) 비교표를 얻고, 배수를 계산해 기록한다. |  |
| 3 | .cmm 독해: demo.cmm을 열어 여섯 문장의 목적을 표로 재구성하고, 스크립트 전체의 한 줄 요약을 쓴다. |  |
| 4 | 반복 수 실험: N을 5→50으로 바꿔 med의 안정화(변동 감소)를 관측한다 — 함정 2의 몸검증. |  |
| 5 | (심화) 세 번째 대상 추가: 나눗셈 루프 vs 시프트 루프의 med 비교로 강도 감각을 얻는다. 커밋: lab27: honest harness. |  |

완료 기준:

- ☐  하니스 자기검증 exit 0

- ☐  sorted/random 배수와 해석 한 줄

- ☐  demo.cmm 목적 재구성표

- ☐  N 증가에 따른 안정화 관측

주의: 배수의 절대값은 호스트·TCG 환경에 의존한다 — 판정은 하니스 자기검증(exit 0)에만 걸고, 실측은 관측·해석 대상으로 분리했다. demo.cmm 독해는 오픈북 5호 카드 지참을 전제로 한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 최소값(min)을 함께 보고하는 이유는?

- 하니스 자기검증(더미 단조성)의 논리는?

- 정렬 데이터가 빨라지는 미시 기전은?

- QEMU 실측을 "상대 비교 한정"으로 묶는 근거는?

- .cmm이 회귀 테스트 부품이 되는 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- bench에 표준편차 보고를 추가하고 med±로 변동을 표기하는 확장 사양을 구현하라.

- branch_lab에 "반정렬(앞 절반 정렬)" 데이터를 추가해 예측기 학습의 경계 거동을 실측·해석하라.

- RPi4에서 perf stat -e branch-misses,cycles로 두 함수를 재고, QEMU 배수와의 차이를 원인 분석 보고서로 작성하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm PMU 아키텍처 장(ARM ARM) — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- perf 튜토리얼(커널 위키) — perf.wiki.kernel.org

- Lauterbach Practice(.cmm) 매뉴얼 — lauterbach.com/manual.html

- 벤치마킹 함정 해설(일반) — 검색어: benchmarking pitfalls median

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- google/benchmark — 산업용 하니스의 원전 — github.com/google/benchmark

- torvalds/linux — tools/perf — github.com/torvalds/linux

- brendangregg/perf-tools — github.com/brendangregg/perf-tools

영상

- 검색어: "branch prediction explained" — youtube.com/results?search_query=branch+prediction

- 검색어: "linux perf tutorial" — youtube.com/results?search_query=linux+perf+tutorial

- 검색어: "benchmarking done right" — youtube.com/results?search_query=benchmarking+pitfalls

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 소음이 느린 쪽으로만 끼므로 min은 "간섭 없는 최선"의 하한 추정치가 된다 — med(전형)와 min(잠재력)의 간극이 소음 수준의 지표다.

Q2. 부하를 2배로 알면서 넣었을 때 측정치도 대략 2배여야 측정기가 정직하다 — 알려진 입력으로 도구를 먼저 교정하는 계측의 기본기다.

Q3. 조건 분기의 방향이 구간 단위로 일정해 예측기가 패턴을 학습, 오예측 페널티(파이프라인 플러시)가 사라진다 — 데이터의 결이 제어 흐름의 결이 된다.

Q4. 게스트 코드가 번역되어 호스트 미시구조 위에서 돌므로 절대 사이클·미세 지연은 실기와 다르다 — 알고리즘 간 순위·배수 감각은 유효하되 사양 판정은 실기 PMU의 몫이다.

Q5. WAIT·PRINT·조건으로 사람 없는 실행-정지-판독이 가능해, 하니스의 exit 판정과 같은 자동화 계약을 장비 디버깅에 부여한다 — 21차시 등가 훈련의 산업적 완성형이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 워밍업 효과 — 첫 실행에 캐시 적재·페이지 폴트 등 일회성 비용이 섞이는 현상 — 예열 라운드로 버린다

- 중앙값(median) — 정렬한 표본의 가운데 값 — 한쪽으로만 끼는 소음에 강건한 전형 성능의 대표자

- sink — 계산 결과를 받아내는 volatile 변수 — 측정 대상의 최적화 증발을 막는 안전핀

- PMU/PMCCNTR — 코어 내장 성능 카운터 유닛과 그 사이클 카운터 — 사건의 언어로 재는 도구

- Practice(.cmm) — TRACE32의 스크립트 언어 — 디버깅 절차의 자동화 대본(.cmm 파일)

- 회귀 게이트 — 기준선·임계치·자동 판정으로 성능 퇴행을 막는 CI 관행 — 측정의 문화화