| 15차시 | Cache — 메모리 계층과 지역성 ARM Processor 35H · 3일차 1교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  메모리 벽 문제와 시간·공간 지역성 2종을 실제 코드 패턴으로 설명할 수 있다.

- ☐  L1·L2·DRAM 계층의 지연 자릿수와 캐시 라인·사상 방식(직접/집합연관)의 구조를 설명할 수 있다.

- ☐  Write-Through와 Write-Back의 차이, 더티 라인과 clean/invalidate의 의미를 구분할 수 있다.

- ☐  순회 순서만 다른 두 코드의 실행 시간을 계측해 지역성의 효과를 수치로 증명할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 지역성(시간/공간) |  |
| 캐시 라인 |  |
| 집합 연관(n-way) |  |
| 더티 비트 |  |
| clean/invalidate |  |
| 스누프 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 미스 1번의 비용으로 이웃 ______개의 공짜 히트를 사는 것이 64B 라인·4B int의 산수다.

- A72의 L1 D는 ______KB ______-way, L2는 클러스터 공유 ______-way다.

- 열 순회가 느린 이유는 매 반복 ______바이트를 점프해 라인의 덤을 버리기 때문이다(N=2048, int 기준).

- Write-Back에서 메모리로의 반영은 ______ 또는 명시적 ______ 시점에 일어난다.

- DMA 장치는 캐시를 거치지 않으므로 SW가 ______/______로 일관성을 맞춰야 한다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 지역성의 가격 실측    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H15/cache_lab.c  ·  code/H15/Makefile  ·  code/H15/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H15에서 make run — 합 검증(echo $? = 15)과 row/col 시간, ratio를 1차 기록한다. |  |
| 2 | 가설표: N=1024/2048/4096에서 ratio가 어떻게 변할지 먼저 적는다(계층 어느 층까지 닿는가 기준). |  |
| 3 | make sweep — 세 가지 N의 실측 ratio를 표로 받아 가설과 대조하고, 틀린 칸의 원인을 한 줄로 해석한다. |  |
| 4 | (심화) 라인 크기 추정: make stride — 보폭 4·16·64·256B별 시간에서 꺾이는 지점을 찾아 라인 크기를 역산한다. |  |
| 5 | 표 2장(스윕·스트라이드)과 해석을 커밋한다: lab15: locality evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  exit 15 로그와 기본 ratio가 있다

- ☐  N 스윕 가설 vs 실측 표가 있다

- ☐  ratio 변화의 원인 해석 한 줄이 있다

- ☐  (심화) 라인 크기 추정 근거가 있다

주의: 최적화가 루프를 접어버리면 실험이 무효가 된다 — Makefile은 -O1과 volatile 누산으로 통제한다. 시간은 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 기준이며, 첫 실행은 페이지 폴트 워밍업이 섞이므로 2회차 값을 채택한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 캐시가 "베팅"인 이유는?

- 행 순회 vs 열 순회의 시간 차 원인은?

- WT와 WB의 핵심 트레이드오프는?

- clean 없이 장치로 DMA 송신하면?

- 스트라이드 실험에서 시간이 꺾이는 보폭의 의미는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- N 스윕을 세밀화(512~8192, 2배 간격)해 ratio 곡선을 그리고, L1/L2/DRAM 용량 경계와 곡선의 변곡을 대응시켜 해석하라.

- 스트라이드 실험을 4~1024B로 확장해 라인 크기(64B)와 페이지 경계 효과를 분리 관찰하고 두 꺾임을 설명하라.

- RPi4 네이티브에서 동일 실험을 수행해 QEMU(호스트 캐시) 결과와 비교하고, 차이의 원인을 계층 구성 차이로 논증하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Cortex-A72 TRM — L1/L2 캐시 장 — developer.arm.com/documentation/100095

- ARM926EJ-S TRM — 캐시·TCM — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- Arm Learn: Memory System·Caches — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- What Every Programmer Should Know About Memory — people.freebsd.org/~lstewart/articles/cpumemory.pdf

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- perf 예제 모음(리눅스 계측) — github.com/brendangregg/perf-tools

- lmbench — 고전 지연 계측기 — github.com/intel/lmbench

- google/benchmark — 마이크로벤치 프레임 — github.com/google/benchmark

영상

- 검색어: "cache memory explained" — youtube.com/results?search_query=cpu+cache+explained

- 검색어: "row major column major cache" — youtube.com/results?search_query=row+major+column+major+cache

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "MESI protocol animation" — youtube.com/results?search_query=mesi+protocol

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 모든 접근을 빠르게 할 수 없어, 지역성이라는 통계적 경향(재사용·이웃 사용)에 걸고 자주 쓸 것만 가까이 두기 때문이다. 지역성이 나쁜 코드는 베팅이 실패해 미스 비용을 그대로 낸다.

Q2. 행 순회는 라인 인출의 이웃 원소(최대 15개)를 연속 히트로 소비하지만, 열 순회는 매번 행 폭만큼 점프해 그 덤을 버리고 새 미스를 만든다 — 명령 수가 아니라 미스 수의 차이다.

Q3. WT는 일관성 창이 짧지만 쓰기 트래픽이 많고, WB는 트래픽을 아끼는 대신 더티 상태(메모리 구본화)를 만들어 DMA·멀티코어에서 SW/HW 일관성 관리가 필요해진다.

Q4. 캐시에만 있는 최신 데이터(더티)가 메모리에 없어, 장치는 구본을 읽어간다 — 송신 전 clean이 필요한 이유다. 수신은 반대로 invalidate가 필요하다.

Q5. 보폭이 라인 크기를 넘는 순간부터 모든 접근이 새 라인 미스가 되어 시간이 평평해진다 — 꺾임 지점이 곧 라인 크기의 추정치다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 지역성(시간/공간) — 방금 쓴 것을 다시 쓰고(시간), 이웃을 곧 쓴다(공간)는 접근 패턴의 통계적 성질 — 캐시 설계의 근거

- 캐시 라인 — 캐시가 데이터를 담는 최소 단위(예: 64B) — 미스 시 라인 전체를 버스트로 인출한다

- 집합 연관(n-way) — 한 인덱스(세트)에 n개의 자리를 두는 사상 방식 — 충돌 미스와 하드웨어 비용의 타협점

- 더티 비트 — Write-Back에서 "캐시에만 최신본이 있음"을 표시하는 비트 — 축출 시 메모리 반영의 근거

- clean/invalidate — clean은 더티를 메모리로 내려보내고, invalidate는 라인을 폐기한다 — flush는 관례상 둘 다

- 스누프 — 멀티코어에서 다른 코어의 캐시 사본을 감시·동기화하는 하드웨어 메커니즘