| 16차시 | CP15와 MMU — 가상 주소의 탄생 ARM Processor 35H · 3일차 2교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  VA/PA 분리가 주는 세 가지(보호·재배치·공유)를 예시로 설명할 수 있다.

- ☐  CP15 접근 문법(mrc/mcr)과 핵심 레지스터(c0·c1·c2·c3·c7·c8)의 역할을 말할 수 있다.

- ☐  v5 변환 구조(L1 4096엔트리·1MB 섹션·2단 미세 페이지)와 섹션 디스크립터 비트를 해부할 수 있다.

- ☐  베어메탈에서 항등+앨리어스 테이블을 구성해 MMU를 켜고 번역을 실증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| CP15 |  |
| TTBR |  |
| 섹션(1MB) |  |
| 도메인/DACR |  |
| TLB |  |
| 데이터 어보트 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- L1 테이블은 ______엔트리 × 4B = ______KB이며 ______KB 정렬이 필요하다.

- 항등 섹션 엔트리 공식은 (i<<20) | ______ 이다.

- 점화 순서는 지도 → c2 등록 → c3 정책 → ______ 무효화 → ______ 점화다.

- TLB 히트 시 워크 접근 수는 ______회, v5 섹션 미스 시 ______회다.

- 앨리어스 실습은 VA 0x______00000이 PA 0을 가리키게 한 엔트리 한 줄이다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 지도 제작과 점화    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H16/mmu926.c  ·  code/H16/start.s  ·  code/H16/linker.ld  ·  code/H16/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H16에서 make run — QEMU(versatilepb·ARM926) UART로 MIDR, MMU ON, ALIAS OK를 확인한다(종료 Ctrl+A X). |  |
| 2 | make check — 기대 문자열 자동 판정으로 echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 3 | 앨리어스 목적지를 PA 0 → 다른 1MB(예: 0x100000)로 바꿔 재실행 — 읽힌 값의 변화를 기록하고 원상복구한다. |  |
| 4 | (관찰) L1[0x400]를 폴트(0)로 바꾸면 어떤 일이 벌어질지 가설을 적고 실행 — 데이터 어보트의 얼굴을 확인 후 복구한다. |  |
| 5 | (심화) C비트를 켜(0xC0E) 캐시 동반 부팅을 시도하고 차이를 기록한다. 커밋: lab16: mmu alias evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  ALIAS OK 로그와 make check exit 0이 있다

- ☐  앨리어스 목적지 변경 실험 기록이 있다

- ☐  폴트 가설·관측·복구 기록이 있다

- ☐  점화 5단 순서를 주석 없이 쓸 수 있다

주의: QEMU 종료는 Ctrl+A 후 X다. 폭주·어보트는 의도된 학습 사건이며 재실행 비용이 0이다 — 단, 실험 전 원본 상태 커밋(git)이 Evidence 규율의 전제다. make check는 UART 출력 문자열 판정으로 exit 0을 반환한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 테이블이 "배열일 뿐"이라는 말의 의미는?

- 왜 항등 매핑을 먼저 완성하고 켜는가?

- TLB 무효화를 빼면 생길 수 있는 증상은?

- 도메인 manager 설정이 위험한 이유는?

- 폴트 엔트리(00)의 존재 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- 한 구역(예: VA 0x00100000~0x001FFFFF)만 2단(코스+4KB)으로 재설계해 L2 테이블 배치·엔트리 값을 계산하고 코드로 구현하라.

- AP를 읽기전용으로 바꾼 섹션에 쓰기를 시도해 권한 어보트를 재현하고, 폴트 상태 레지스터(c5/c6) 값을 해석하라.

- C=1(캐시 온) 부팅에서 15차시 스트라이드 실험을 재실행해 비캐시 대비 시간 차를 계측·보고하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- ARM926EJ-S TRM — CP15·MMU 장 — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- ARM ARM(v5 아키텍처 참조) — VMSA — developer.arm.com/documentation

- Arm Learn: Memory Management 입문 — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- QEMU versatilepb 머신 문서 — qemu.org/docs/master/system/arm/versatile.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- u-boot — 실전 v5 MMU 초기화 사례 — github.com/u-boot/u-boot

- linux/arch/arm/mm — 커널의 v5~v7 매핑 — github.com/torvalds/linux

- qemu — versatilepb 모델 소스 — github.com/qemu/qemu

영상

- 검색어: "ARM MMU page table explained" — youtube.com/results?search_query=arm+mmu+page+table

- 검색어: "virtual memory crash course" — youtube.com/results?search_query=virtual+memory+explained

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "bare metal arm mmu" — youtube.com/results?search_query=bare+metal+arm+mmu

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. L1은 메모리 위 4096개의 32비트 값이며, MMU 하드웨어가 VA[31:20]을 인덱스로 그 배열을 읽어 목적지를 얻는다 — 특별한 저장소가 아니라 규약된 형식의 일반 메모리다.

Q2. 켜는 순간부터 PC가 내는 주소도 번역 대상이 된다 — 현재 실행 영역이 VA=PA로 매핑돼 있어야 다음 명령 페치가 끊기지 않는다.

Q3. 옛 지도 조각(구본 번역)이 히트해 새 테이블과 다른 곳으로 접근한다 — 간헐·비결정적 오동작의 전형으로, 테이블 수정=무효화 세트가 규율이다.

Q4. 해당 구역에서 엔트리의 AP 검사를 통째로 건너뛴다 — 보호를 스스로 끄는 프리패스라 디버깅 편의 외엔 금기다.

Q5. "지도에 없음"을 명시해 접근 즉시 어보트를 일으킨다 — 널 포인터·야생 포인터를 잡는 보호의 최전선이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- CP15 — 시스템 제어 코프로세서 — mrc/mcr로 접근하는 MMU·캐시의 관제탑(c0~c15)

- TTBR — Translation Table Base Register(c2) — L1 테이블의 물리 베이스 주소를 담는다

- 섹션(1MB) — L1 엔트리 하나로 1MB를 통째 매핑하는 v5의 큰길 — 테이블 16KB, 워크 1회

- 도메인/DACR — 메모리를 16구역으로 나누고 DACR 2비트로 출입 정책(client/manager)을 정하는 v5 고유 계층

- TLB — 번역 결과의 캐시 — 히트 시 워크 생략, 테이블 수정 후엔 무효화(c8)가 필수

- 데이터 어보트 — 지도에 없거나(폴트 엔트리) 권한 밖의 접근이 일으키는 예외 — 보호가 작동한 증거