| 17차시 | AArch64 MMU와 DMA — 현대의 지도와 캐시 밖 손님 ARM Processor 35H · 3일차 3교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  48비트 VA 공간과 TTBR0/1 상하 분리, 커널/유저 지도의 이원화를 설명할 수 있다.

- ☐  4단 워크(L0~L3)의 인덱스 분해(9·9·9·9·12)와 블록/페이지 매핑의 관계를 계산할 수 있다.

- ☐  MAIR 간접 속성, AP·UXN/PXN·AF의 역할을 디스크립터 안에서 지목할 수 있다.

- ☐  DMA 일관성 계약(송신 clean·수신 invalidate·일관 메모리)을 상황에 맞게 선택할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| TTBR0/TTBR1 |  |
| 4단 워크 |  |
| 블록 매핑 |  |
| MAIR/AttrIndx |  |
| ASID |  |
| DMA 일관성 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 각 테이블은 512엔트리 × ______B = ______KB로, 그 자체가 페이지 한 장이다.

- 2MB 블록은 ______ 단계에서, 1GB 블록은 ______ 단계에서 워크를 종결한다.

- 실행 금지 비트 두 가지는 ______(유저)과 ______(특권)이다.

- 멀티코어 TLB 무효화는 TLBI 명령의 ______ 변형으로 방송한다.

- 수신 DMA 완료 후 코어가 옛 값을 읽지 않으려면 버퍼를 ______해야 한다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 이중 매핑으로 번역 증명    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H17/alias_lab.c  ·  code/H17/Makefile  ·  code/H17/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H17에서 make run — 두 VA 값, B로 읽은 문자열, PAGESIZE, echo $? = 17을 채증한다. |  |
| 2 | cat /proc/self/maps를 프로그램 안에서 출력(make maps)해 두 매핑 줄을 캡처하고 memfd 표기를 확인한다. |  |
| 3 | B 매핑을 PROT_READ 전용으로 바꿔(make ro) 쓰기 시도 — SIGSEGV 발생을 관측하고 "권한은 매핑 단위" 한 줄 해석을 적는다. |  |
| 4 | (심화) 세 번째 매핑 C를 추가해 3중 앨리어스를 증명하고, 오프셋 2048에 써서 페이지 내 오프셋 공유까지 확인한다. |  |
| 5 | 로그와 해석을 커밋한다: lab17: alias translation evidence. |  |

완료 기준:

- ☐  exit 17 로그와 두 VA·동일 내용 증거가 있다

- ☐  maps 발췌에서 두 매핑을 지목했다

- ☐  RO 실험의 SIGSEGV 관측과 해석이 있다

- ☐  (심화) 3중 앨리어스 기록이 있다

주의: memfd_create가 없는 구형 환경이면 shm_open 대체 경로를 README에 뒀다. SIGSEGV는 의도된 관측 대상이며, 핸들러 없이 죽는 것이 정상 — 종료 코드 대신 로그 캡처로 채증한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 앨리어스 실습이 증명하는 명제는?

- 블록 매핑을 커널이 선호하는 장면과 이유는?

- 권한이 "매핑 단위"라는 말의 실습적 근거는?

- IO-coherent 시스템에서도 확인이 규율인 이유는?

- TLBI 후 배리어가 따라붙는 이유는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- mprotect로 A를 RO로 전환한 뒤 B(RW)로 쓰고 A로 읽어, 권한과 데이터 경로의 독립성을 표로 논증하라.

- 3중 매핑에서 mincore 또는 maps 분석으로 상주 페이지 수가 1임을 보이고 "사본이 아니라 창"임을 증명하라.

- 가상의 SPI 수신 드라이버 시나리오를 설정해 계약 조항 선택(빈도·크기 기준)과 API 후보를 1쪽 설계서로 작성하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- Arm Learn: Memory Management (VMSAv8) — developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture

- ARM ARM — VMSAv8-64 장 — developer.arm.com/documentation/ddi0487

- SMMU 아키텍처 개요 — developer.arm.com/documentation

- 커널 문서: arm64 memory layout — kernel.org/doc/html/latest/arch/arm64/memory.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- linux/arch/arm64/mm — 4단 워크의 실전 — github.com/torvalds/linux

- linux/Documentation/core-api/dma-api — github.com/torvalds/linux

- qemu — aarch64 MMU 모델 — github.com/qemu/qemu

영상

- 검색어: "arm64 page table walk" — youtube.com/results?search_query=arm64+page+table+walk

- 검색어: "DMA cache coherency explained" — youtube.com/results?search_query=dma+cache+coherency

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "IOMMU SMMU introduction" — youtube.com/results?search_query=iommu+introduction

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 서로 다른 두 VA가 같은 내용을 비춘다는 것은 테이블 어딘가에서 동일 PA로 수렴함을 뜻한다 — 번역 계층이 실재하며 커널이 그것을 우리 요청대로 편집했다는 증거다.

Q2. 커널 이미지·선형 매핑처럼 크고 연속인 영역 — TLB 항목 하나가 2MB/1GB를 커버해 미스와 워크 벌금을 동시에 줄인다.

Q3. 같은 물리를 가리키는 A(RW)와 B(RO)에서 B 쓰기만 SIGSEGV가 났다 — 권한 비트가 물리 페이지가 아니라 각 엔트리에 붙기 때문이다.

Q4. 일관성 범위(어떤 마스터까지, 어떤 메모리 속성에서)가 플랫폼마다 달라, 가정이 틀리면 간헐 데이터 손상이 된다 — 문서·DT로 확인 후 계약 조항을 고른다.

Q5. 무효화 완료와 이후 접근의 순서를 보장해야 낡은 번역 사용을 확실히 차단한다 — 약한 메모리 순서(12차시) 세계의 규율이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- TTBR0/TTBR1 — 유저(하위)/커널(상위) 공간의 지도 베이스 — 전환 시 유저 지도만 교체하는 이원 구조

- 4단 워크 — L0~L3 테이블을 차례로 밟아 VA→PA를 얻는 절차 — 각 단 512엔트리, 최대 4회 접근

- 블록 매핑 — L1/L2 엔트리로 1GB/2MB를 통째 매핑해 워크를 조기 종결 — TLB 커버리지·벌금 절감 장치

- MAIR/AttrIndx — 속성 8종을 담는 팔레트 레지스터와, 엔트리가 그 슬롯을 가리키는 간접 지정 체계

- ASID — 번역 항목에 찍는 주소공간 도장 — 문맥 전환 전체 플러시를 없앤 진화

- DMA 일관성 — 캐시를 모르는 장치와 코어 사이의 데이터 최신성 보장 문제 — clean/invalidate/일관 메모리로 해결