| 18차시 | SoC와 AMBA — IP의 도시와 도로망 ARM Processor 35H · 3일차 4교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  SoC의 IP 조립 구조와 라이선스 생태계(코어·인터커넥트·주변 IP)를 설명할 수 있다.

- ☐  AMBA 가족(AHB·APB·AXI)의 역할 분담과 세대 진화의 동기를 설명할 수 있다.

- ☐  인터커넥트의 주소 디코딩이 메모리 맵을 만드는 원리를 그림으로 설명할 수 있다.

- ☐  QEMU virt 머신의 DT를 덤프·해독해 주요 장치의 주소·인터럽트 지도를 복원할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| IP(설계 자산) |  |
| 인터커넥트 |  |
| AHB |  |
| APB |  |
| AXI 아웃스탠딩 |  |
| 주소 디코딩 |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- AMBA는 ______가 공개한 온칩 버스 규격으로, 사실상의 산업 표준이다.

- CPU의 str이 저속 레지스터에 닿으려면 ______ 브리지를 지나야 한다.

- AXI의 5채널은 읽기주소·읽기데이터·쓰기주소·쓰기데이터·______다.

- 주소의 상위 비트는 ______을, 하위 비트는 장치 내 ______를 고른다.

- DT에서 장치의 주소·크기는 ______ 속성에, 드라이버 매칭 열쇠는 ______ 속성에 있다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 가상 도시의 지도 복원    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H18/Makefile  ·  code/H18/README.md  ·  code/H18/answer_map.md(강사용)

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H18에서 make dtb — QEMU virt 머신의 배선 명세(DTB)를 덤프한다(하드웨어 없이 명세만 추출). |  |
| 2 | make dts — dtc로 사람이 읽는 형태로 역컴파일하고, 전체를 한 번 스크롤하며 도시의 규모를 감각한다. |  |
| 3 | 미션: uart(pl011)·intc(GIC)·rtc(pl031)·virtio 4구역의 reg를 찾아 "주소 지도" 표(장치¦시작¦크기¦IRQ)를 수기로 복원한다. |  |
| 4 | make check — 4구역 자동 판정으로 echo $? = 0을 채증하고, 수기 지도와 대조한다. |  |
| 5 | (심화) memory 노드로 DRAM 시작(0x40000000)을 확인하고 16차시 v8 지도와의 관계 1줄 해석. 커밋: lab18: virt address map. |  |

완료 기준:

- ☐  DTB→DTS 덤프 로그가 있다

- ☐  4구역 수기 지도(주소·크기·IRQ)가 있다

- ☐  make check exit 0 로그가 있다

- ☐  (심화) DRAM 시작 해석 1줄이 있다

주의: make dtb는 qemu-system-aarch64의 dumpdtb 기능을 사용하므로 게스트 부팅 없이 즉시 끝난다. dtc가 없다는 오류가 나면 README 최상단의 설치 한 줄(apt)을 먼저 실행한다. answer_map.md는 강사 대조용이며 학생 배포본에서 제외한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- "골목까지 고속도로를 깔지 않는다"의 공학적 번역은?

- 아웃스탠딩이 15차시 미스 벌금과 만나는 지점은?

- 메모리 맵을 소프트웨어가 마음대로 못 바꾸는 이유는?

- QEMU DT 덤프가 실보드 학습에 유효한 이유는?

- ACE·CHI가 등장한 근본 동기는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- virt DTS 전체에서 reg를 가진 노드를 모두 추출해 완전한 주소 지도(정렬본)를 만들고, 겹침·공백 구간을 분석하라.

- qemu 소스 virt.c의 memmap 배열과 자신의 지도를 대조해 일치·불일치를 표로 검증하라.

- AXI 읽기 트랜잭션 1건의 채널 사용 순서를 VALID/READY 핸드셰이크 포함 시퀀스 다이어그램으로 그려라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- AMBA 규격 허브 (AXI·AHB·APB·CHI) — developer.arm.com/architectures/system-architectures/amba

- AXI 프로토콜 사양서 — developer.arm.com/documentation/ihi0022

- Devicetree 사양 (규격 원문) — devicetree-specification.readthedocs.io

- QEMU virt 머신 문서 — qemu.org/docs/master/system/arm/virt.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- devicetree-org/devicetree-specification — github.com/devicetree-org/devicetree-specification

- qemu — virt 머신 소스(주소 배선의 원본) — github.com/qemu/qemu

- dtc — Device Tree 컴파일러 — github.com/dgibson/dtc

영상

- 검색어: "AMBA AXI protocol basics" — youtube.com/results?search_query=amba+axi+basics

- 검색어: "SoC design flow overview" — youtube.com/results?search_query=soc+design+flow

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "device tree introduction" — youtube.com/results?search_query=device+tree+introduction

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 저속 제어 레지스터에 AXI급 복잡도를 쓰면 면적·전력·검증 비용만 늘고 이득이 없다 — 요구 성능에 맞춘 계층화(APB)가 총비용을 최소화한다.

Q2. 미스 처리의 수백 사이클 대기 동안 다른 요청을 도로에 올릴 수 있어, 대기가 직렬 합산되지 않고 겹친다 — 지연 은닉의 버스판이다.

Q3. 맵은 인터커넥트의 물리 배선(디코딩 규칙)에서 나오므로, SW가 할 일은 명세(데이터시트·DT)를 읽고 따르는 것이다.

Q4. 실보드에서도 부트로더가 같은 형식의 DT를 커널에 전달한다 — 오늘 익힌 reg/interrupts 읽기가 그대로 이식되는 계약서 독해 연습이다.

Q5. 다코어·이종 프로세서가 캐시를 공유하며 생긴 일관성 트래픽(스누프)을 버스 규격 차원에서 처리하기 위해서다 — 15차시 문제의 도로화다.

## 핵심 용어 예시 답안

- IP(설계 자산) — 재사용 가능한 검증된 설계 블록 — 코어·버스·주변장치 단위로 거래되는 SoC 조립의 부품

- 인터커넥트 — IP들 사이의 교차로 — 주소를 판독해 경로를 배정하고 중재하는 버스 구조의 중심

- AHB — 단일 채널 고속 버스 — 파이프라인 전송·버스트·다중 마스터 중재를 갖춘 레거시 간선

- APB — 저속 주변장치용 단순 버스 — 브리지 뒤에서 제어 레지스터를 값싸게 잇는 골목 표준

- AXI 아웃스탠딩 — 응답 대기 없이 다음 요청을 발행해 미해결 트랜잭션을 겹치는 AXI의 동시성 장치

- 주소 디코딩 — 인터커넥트가 주소 상위 비트로 목적 구역(슬레이브)을 판정하는 배선 규칙 — 메모리 맵의 기원