| 19차시 | S3C2450과 MDS2450 — 레거시 도시 실지 답사 ARM Processor 35H · 3일차 5교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  S3C2450의 블록 구성(코어-AHB-APB)과 세대 좌표를 설명할 수 있다.

- ☐  메모리 맵의 구획(부팅·SDRAM·SFR)과 그 배선적 기원을 지목할 수 있다.

- ☐  클럭 트리(PLL→FCLK:HCLK:PCLK)의 분배 구조와 각 클럭의 고객을 연결할 수 있다.

- ☐  GPxCON/GPxDAT 문법으로 핀을 출력 설정하고 LED를 제어하는 코드를 완성할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| SFR |  |
| 스테핑스톤 |  |
| MPLL/EPLL |  |
| FCLK:HCLK:PCLK |  |
| GPxCON |  |
| RMW |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- SDRAM은 0x______부터, GPIO 패밀리는 0x______ 구역에 산다.

- 출력 설정은 CON의 해당 2비트를 ______로 만드는 것이다.

- 하위 4핀을 모두 출력으로 만드는 CON 하위 8비트 상수는 0x______다.

- active-low 규약에서 점등은 DAT 비트를 ______로 만드는 것이다.

- UART·타이머의 시간 산수는 클럭 3형제 중 ______에서 출발한다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 운명표 조작 — LED 4핀    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H19/led_sim.c  ·  code/H19/s3c2450_gpio.h  ·  code/H19/harness.c  ·  code/H19/Makefile

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H19에서 make test — 골격 상태의 실패 수(exit≠0)를 먼저 채증한다(출발선 증거). |  |
| 2 | led_init 완성: 하위 4핀 CON을 01로(RMW 필수 — 상위 비트 보존이 채점 항목이다). |  |
| 3 | led_on/off/toggle 완성: active-low 규약대로 DAT 비트를 조작한다. |  |
| 4 | make test 재실행 — PASS 케이스가 늘어나는 과정을 기록하며 exit 0까지 도달한다. |  |
| 5 | (심화) button_read(GPF 입력 가정) 추가 미션 — CON 00 설정과 DAT 읽기. 커밋: lab19: gpg led sim pass. |  |

완료 기준:

- ☐  골격 실패 수 → exit 0의 전후 로그가 있다

- ☐  RMW로 상위 비트를 보존했다(하니스 검증 통과)

- ☐  active-low 규약이 on/off에 반영됐다

- ☐  (심화) 버튼 입력 케이스 통과

주의: 하니스는 함수 호출 후 가짜 SFR 배열의 비트패턴을 검사하며 실패 수를 exit로 반환한다. LED active-low는 수업 규약이며 실보드 극성은 T-14 점검 항목이다 — 강사용 모범답안(led_sim_sol.c)은 학생 배포본에서 제외한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- 시뮬레이터 실습이 실보드 실습의 유효한 대체인 근거는?

- RMW를 생략한 통째 대입의 위험은?

- "주소는 옮겨 적는다"가 규율인 이유는?

- JTAG-TRACE32와 QEMU gdb의 등가성의 요점은?

- 클럭을 층별로 나누는 설계의 이득은?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- GPF 버튼 입력(풀업 필요 가정)을 추가 구현하고 UDP 레지스터 설정까지 하니스 케이스로 확장하라.

- 데이터시트에서 타이머 블록의 기저 주소·프리스케일러 구조를 찾아 25차시용 헤더 초안을 작성하라.

- 2410→2440→2450의 GPIO 개정사(UDP 등)를 조사해 "패밀리 문법의 진화" 반쪽 보고서를 쓰라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- S3C2450 데이터시트 (메모리 맵·GPIO 장) — 검색어: S3C2450 datasheet

- ARM926EJ-S TRM (재방문) — developer.arm.com/documentation/ddi0198

- AMBA AHB/APB 규격 (재방문) — developer.arm.com/architectures/system-architectures/amba

- MDS2450 보드 매뉴얼 (강의장 비치) — 실습장 문서함

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- linux/arch/arm/mach-s3c — 커널의 2450 형제 지원 흔적 — github.com/torvalds/linux

- u-boot — s3c24xx 보드 부팅 코드 — github.com/u-boot/u-boot

- qemu — smdk 계열 모델 자료 — github.com/qemu/qemu

영상

- 검색어: "S3C2440 GPIO tutorial" (동일 문법 형제) — youtube.com/results?search_query=s3c2440+gpio

- 검색어: "bare metal led blink arm" — youtube.com/results?search_query=bare+metal+arm+led

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

- 검색어: "JTAG debugging basics" — youtube.com/results?search_query=jtag+debugging+basics

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 검증 대상이 타이밍이 아니라 레지스터 문법(주소·비트·값)이기 때문이다 — 문법은 배열 매핑이든 실주소 매핑이든 동일하며, 실기 전환은 REG() 정의 교체뿐이다.

Q2. 같은 레지스터를 공유하는 다른 핀들의 설정을 파괴한다 — 예: GPGCON 전체 대입은 나머지 12핀의 운명을 임의로 바꾼다. 하니스가 상위 비트 보존 케이스로 이를 검출한다.

Q3. 주소는 배선의 산물이라 암기 대상이 아니라 명세 인용 대상이다 — 헤더로 옮겨 적으면 출처가 남고, 칩이 바뀌면 헤더만 교체하는 이식 구조가 된다.

Q4. 둘 다 코어의 디버그 포트에 접속해 정지·관찰·수정·재개를 수행한다 — 매체(물리 커넥터 vs 소켓)만 다르고 정신 모델은 동일해, 지금까지의 gdb 훈련이 TRACE32 학습의 선행 자산이 된다.

Q5. 각 층의 요구 속도에 맞춘 배급으로 전력을 절감하고 타이밍 마진을 확보한다 — 골목(APB)에 간선 속도를 강제하지 않는 18차시 철학의 클럭 구현이다.

## 핵심 용어 예시 답안

- SFR — Special Function Register — 주변장치 제어 레지스터들이 모인 메모리 맵 구역(0x4800_0000대)

- 스테핑스톤 — 부팅 초기에 사용하는 내장 SRAM 8KB(0x4000_0000) — 부트 코드의 첫 디딤돌(21차시)

- MPLL/EPLL — 수정 발진 원천을 증폭하는 두 PLL — 코어·버스용(M)과 USB 등 특수 주파수용(E)

- FCLK:HCLK:PCLK — 코어:AHB:APB로 배급되는 클럭 3형제 — 분주비로 층별 속도·전력을 설계한다

- GPxCON — 핀당 2비트로 기능(입력/출력/특수)을 정하는 운명표 레지스터

- RMW — Read-Modify-Write — 남의 비트를 보존하며 내 비트만 고치는 레지스터 조작 규율