| 20차시 | BCM2711과 Device Tree — 큰 도시와 도시 설계도 ARM Processor 35H · 3일차 6교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  BCM2711의 구성(A72×4·VC6·기가비트 세대)을 세대 좌표와 함께 설명할 수 있다.

- ☐  버스 주소(0x7E)와 ARM 물리 주소(0xFE)의 이중성을 변환 규칙으로 정리할 수 있다.

- ☐  DT 문법 5요소(node·compatible·reg·interrupts·status)를 읽고 쓸 수 있다.

- ☐  오버레이의 병합 원리를 이해하고 dtc로 오버레이를 작성·컴파일·검증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 주소 이중성 |  |
| low peripheral 모드 |  |
| compatible |  |
| reg |  |
| status |  |
| 오버레이(dtbo) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- 문서의 0x7E21_5000은 수업 규약으로 0x______5000이라 쓴다.

- DT 5요소는 노드·compatible·______·interrupts·______다.

- 오버레이에서 대상 지정은 target = <&______> 형태의 라벨 참조로 한다.

- 심볼 테이블을 포함해 base를 컴파일하는 dtc 옵션은 ______다.

- RPi4의 정식 UART0(PL011)의 ARM 주소는 0x______1000이다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 잠든 건물에 불 켜기 (dtc 실전)    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H20/bcm-mini.dts  ·  code/H20/overlay-i2c1.dts  ·  code/H20/Makefile  ·  code/H20/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H20에서 make dtb — 교육용 bcm-mini.dts를 컴파일하고, make dump로 역컴파일해 i2c1의 status="disabled"를 채증한다. |  |
| 2 | overlay-i2c1.dts 완성: fragment@0 { target = <&i2c1>; __overlay__ { status = "okay"; }; } 골격의 빈칸을 채운다. |  |
| 3 | make dtbo — 오버레이를 컴파일한다(-@ 심볼 옵션의 의미를 README에서 확인). |  |
| 4 | make check — 병합 검증 스크립트가 최종 트리에서 i2c1 okay를 확인, echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 5 | (심화) 새 노드 추가 오버레이: 가상의 센서 노드(compatible·reg 포함)를 i2c1 아래에 덧대고 dump로 확인. 커밋: lab20: overlay lights on. |  |

완료 기준:

- ☐  disabled→okay 전후 dump 증거가 있다

- ☐  오버레이 dts 문법(5요소+fragment)을 직접 썼다

- ☐  make check exit 0 로그가 있다

- ☐  (심화) 자식 노드 추가 오버레이가 컴파일된다

주의: 실습은 교육용 축약 dts(실제 BCM2711 주소 사용)로 진행하며 실보드가 필요 없다 — 32차시에 동일 dtbo를 실보드에 적용한다. dtc 미설치 시 README 최상단의 설치 한 줄을 먼저 실행한다. 함정 코너(-@ 누락)는 의도된 학습 장치다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- DT가 해결한 "갈라지는 커널" 문제란?

- disabled 노드를 남겨두는 설계의 이점은?

- 오버레이가 base 수정보다 나은 공학적 이유는?

- -@ 없이 base를 컴파일하면 생기는 일은?

- 주소 이중성에서 "어느 지도인가"를 묻는 습관이 막는 사고는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- bcm-mini.dts에 gpio 노드(실주소 0xFE200000)를 5요소로 추가하고 오버레이로 status를 제어하는 전체 사이클을 구현하라.

- 실제 bcm2711 dts 원본에서 i2c1 노드를 찾아 미니 예제와의 차이(pinctrl·clock 속성 등)를 표로 분석하라.

- fdtoverlay 도구로 base+overlay 병합을 수동 수행하고, make check 스크립트와 결과가 일치함을 증명하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- BCM2711 Peripherals (공식 PDF) — datasheets.raspberrypi.com

- RPi 공식 Device Tree 가이드 — raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

- Devicetree 사양 (재방문) — devicetree-specification.readthedocs.io

- 커널 문서: DT usage model — kernel.org/doc/html/latest/devicetree

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- raspberrypi/linux — 실제 bcm2711 dts 원본 — github.com/raspberrypi/linux

- raspberrypi/firmware — overlays 모음 — github.com/raspberrypi/firmware

- dtc (재방문) — github.com/dgibson/dtc

영상

- 검색어: "device tree overlay tutorial" — youtube.com/results?search_query=device+tree+overlay+tutorial

- 검색어: "BCM2711 architecture" — youtube.com/results?search_query=bcm2711+architecture

- Raspberry Pi 공식 채널 — youtube.com/@RaspberryPi

- 검색어: "linux device tree explained" — youtube.com/results?search_query=linux+device+tree

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 보드별 배선 하드코딩으로 커널 소스가 보드 수만큼 분기하던 문제 — 서술을 DTB 데이터로 분리해 커널 하나+보드별 설계도 한 장 구조로 통합했다.

Q2. 하드웨어 서술(좌표·배선)은 보존한 채 활성만 끈 상태라, 오버레이의 status 한 줄로 켤 수 있다 — 삭제였다면 전체 서술을 다시 써야 한다.

Q3. 원본 불변으로 이력·배포가 깨끗하고, 변경분이 파일 단위로 분리돼 조합·롤백이 쉽다 — 패치 문화의 하드웨어 서술판이다.

Q4. 심볼 테이블이 없어 오버레이의 target = <&라벨> 해석이 실패한다 — 병합 단계 오류의 대표 원인으로, README 함정 코너의 주인공이다.

Q5. 문서의 7E 주소를 코드에 그대로 옮겨 적어 존재하지 않는 물리 주소를 두드리는 사고 — 증상이 조용한 무반응이라 원인 추적이 어렵다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 주소 이중성 — 같은 장치가 버스 관점(0x7E)과 ARM 관점(0xFE)의 두 주소로 표기되는 BCM 계열의 특성

- low peripheral 모드 — BCM2711이 주변장치를 0xFE00_0000 구역에 보이게 하는 기본 주소 배치 모드

- compatible — 노드의 설계 도면명 — 커널이 드라이버를 찾아 결합하는 매칭 열쇠 문자열

- reg — 노드의 좌표 속성 — 시작 주소와 크기의 셀 묶음(셀 수는 상위 선언이 정한다)

- status — 노드의 전원 스위치 — okay/disabled로 서술은 남기고 활성만 제어

- 오버레이(dtbo) — 기본 DTB에 변경분만 병합하는 투명 필름 — fragment/target/__overlay__ 문법의 산출물