| 21차시 | 크로스 개발과 부팅, 그리고 TRACE32 ARM Processor 35H · 3일차 7교시 · 학생용 워크북 |
| --- | --- |

이름: __________________    날짜: __________________    조: ______

# 1. 학습 목표 — 수업 후 스스로 체크

- ☐  툴체인 트리플의 문법과 호스트/타깃 분리 구조를 설명할 수 있다.

- ☐  ELF의 구조(헤더·프로그램/섹션 헤더)와 VMA/LMA의 구분을 사례로 설명할 수 있다.

- ☐  두 도시의 부트 체인(2450 스테핑스톤 경로 vs 2711 GPU 선행 경로)을 단계별로 비교할 수 있다.

- ☐  TRACE32 핵심 명령 카드를 읽고, QEMU 명령 추적으로 리셋 후 첫 명령을 실증할 수 있다.

# 2. 핵심 용어 정리 — 수업을 들으며 빈칸을 채운다

| 용어 | 내 언어로 정리한 정의·역할 |
| --- | --- |
| 툴체인 트리플 |  |
| ELF 엔트리 |  |
| VMA/LMA |  |
| 스테핑스톤 |  |
| start4.elf |  |
| OCD(온칩 디버그) |  |

# 3. 핵심 내용 빈칸 노트

- aarch64-linux-gnu에서 OS 없음 베어메탈 계열 표기는 [arm-]______-eabi다.

- Entry 주소는 readelf -______ 로, 세그먼트 명세는 -______ 로 본다.

- 2711의 새벽 순서는 GPU ROM → SPI ______ → ______4.elf → kernel+DTB다.

- QEMU에서 실행 명령 추적 로그는 -d ______ 옵션으로 얻는다.

- TRACE32의 Step에 대응하는 gdb 명령은 ______다.

# 4. 실습 워크시트

실습명: 새벽 관측 — 명세서와 실측의 일치    권장 시간: 12분

실습 파일: code/H21/boot21.s  ·  code/H21/linker.ld  ·  code/H21/Makefile  ·  code/H21/README.md

| 단계 | 수행 내용 | 관찰 결과·출력 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | code/H21에서 make inspect — boot_report.txt에서 Entry 주소와 첫 명령들(b reset부터)을 채증한다. |  |
| 2 | make run — UART에 B, T가 찍히는 최소 새벽을 눈으로 확인한다(Ctrl+A X 종료). |  |
| 3 | make trace — trace.log 상단에서 실제 첫 실행 주소를 찾아 boot_report의 Entry와 대조한다. |  |
| 4 | make check — 일치 자동 판정으로 echo $? = 0을 채증한다. |  |
| 5 | (심화) 벡터 앞에 nop 하나를 넣고 전 과정을 재실행 — Entry·첫 명령·출력의 변화를 표로 기록·복구한다. 커밋: lab21: first instruction verified. |  |

완료 기준:

- ☐  boot_report(Entry+첫 명령)가 있다

- ☐  B·T 출력 확인 기록이 있다

- ☐  trace 첫 주소와 Entry의 일치 증거가 있다

- ☐  (심화) nop 실험 전후 표가 있다

주의: trace.log는 순식간에 커질 수 있어 timeout 3초와 head 열람을 표준 절차로 한다. 대기 루프 설계라 QEMU가 스스로 끝나지 않는 것이 정상이며, make check는 로그 생성 후 자동 판정한다. 실물 TRACE32 접속은 실보드 세션(T-14 점검 통과 후)에서 수행한다.

# 5. 형성 퀴즈 — 답을 직접 적는다

- "빌드는 되는데 안 도는" 사고와 트리플의 관계는?

- 디딤돌(스테핑스톤·EEPROM 펌웨어)이 작아야 하는 이유는?

- GPU 선행 부팅이 주는 실무적 함의는?

- QEMU -d 추적이 TRACE32 등가 훈련인 근거는?

- Entry-첫 실행 주소 일치 검증의 교육적 가치는?

# 6. 심화 도전 과제 (선택)

- AT>로 .data의 LMA(ROM측)와 VMA(RAM측)를 분리하고, 스타트업에 복사 루프를 구현해 값 보존을 증명하라.

- u-boot 소스에서 임의 보드의 링커 스크립트를 찾아 오늘 3요소(ENTRY·MEMORY·배치문)를 주석으로 해부하라.

- 2711 부팅을 신뢰 사슬로 재설계한다면 각 단계가 검증할 해시/서명 대상을 표로 설계하라.

# 7. 실습 메모 · 질문 · 오류 로그

# 8. 참고 자료 링크

문서

- GNU ld 매뉴얼 — 링커 스크립트 장 — sourceware.org/binutils/docs/ld

- RPi 공식 부트 흐름 문서 — raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

- TF-A 문서 (표준 부트 골격) — trustedfirmware-a.readthedocs.io

- Lauterbach TRACE32 매뉴얼 포털 — lauterbach.com/manual.html

GitHub

- 이 차시 실습 코드 — github.com/<instructor>/arm35-labs

- ARM-software/arm-trusted-firmware — github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware

- u-boot — 본 로더의 표준 구현 — github.com/u-boot/u-boot

- raspberrypi/firmware — start4.elf의 서식지 — github.com/raspberrypi/firmware

영상

- 검색어: "linker script tutorial" — youtube.com/results?search_query=linker+script+tutorial

- 검색어: "raspberry pi boot process" — youtube.com/results?search_query=raspberry+pi+boot+process

- 검색어: "TRACE32 basics" — youtube.com/results?search_query=trace32+basics

- Arm 공식 채널 — youtube.com/@Arm

# 9. 정답 및 해설 (자기 채점용)

Q1. 트리플이 다르면 ABI·라이브러리 세계가 갈라져, 링크까지 성공해도 타깃에서 호출 규약·동적 링커 불일치로 실행이 무너진다 — 환경 점검 1순위가 트리플 확인인 이유다.

Q2. 0단계가 쓸 수 있는 자원이 칩 내장 ROM/SRAM뿐이기 때문이다 — 큰 로더는 그 안에 못 들어가므로, 작은 디딤돌이 메모리를 깨우고 본 로더를 불러오는 구조가 보편 문법이 됐다.

Q3. ARM에서 아무것도 안 보이는 초기 불량의 원인이 GPU 단계(펌웨어·설정 파일)일 수 있다 — 진단의 시선을 커널 이전 단계로 확장해야 한다.

Q4. 둘 다 리셋 직후부터의 실행 흐름을 외부 관찰자로 세운다 — 정지·관찰·재개의 정신 모델이 동일하고, 명령 어휘만 방언 차이라 카드 통역으로 이전된다.

Q5. 링커 선언이 파일 명세가 되고 하드웨어 동작이 되는 인과 사슬을 한 번에 실증한다 — 이후 어떤 부팅 문제도 "사슬의 어느 고리인가"로 분해하는 진단 틀을 준다.

## 핵심 용어 예시 답안

- 툴체인 트리플 — [아키텍처]-[OS]-[ABI] 형식의 툴체인 신원 표기 — 라이브러리·호출 규약의 계약서

- ELF 엔트리 — ELF 헤더에 적힌 실행 시작 주소 — 링커 스크립트 ENTRY 선언의 산출물

- VMA/LMA — 실행 시 주소(사는 곳)와 적재 시 주소(실려 오는 곳) — ROM 부팅에서 갈라지는 한 쌍

- 스테핑스톤 — S3C2450 부팅 초기의 8KB 내장 SRAM 디딤돌 — 본 로더를 부르기 위한 최소 무대

- start4.elf — RPi4에서 GPU가 실행하는 주 펌웨어 — ARM 코어 기상과 커널·DTB 적재를 준비

- OCD(온칩 디버그) — 코어에 내장된 디버그 로직 — JTAG을 통해 TRACE32류가 정지·관찰·수정을 수행하는 창구